## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.        Przedmiotem inwestycji jest :

- rozbiórka istniejącego budynku Chojnickiego Domu Kultury przy ul. Swarożyca 1,

- budowa nowego budynku Chojnickiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem działek nr 1555/3, 1555/11 – własność gminy miejskiej Chojnice,

- ulica dojazdowa (po śladzie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego), 	zakończona placem manewrowym 20x25m,  (droga pożarowa), podłączona do ul. Swarożyca,

- miejsca postojowe – 4 + 1 (dla niepełnosprawnych), dostępne bezpośrednio z ww ulicy,

- przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, przyłącza elektroenergetyczne, centralnego ogrzewania, teletechniczne.

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren inwestycji od zachodu przylega do ulicy gminnej lokalnej (ul. Swarożyca), od północy przylega do ulicy gminnej zbiorczej z cechami ulicy głównej (ul. Gdańska / Sukienników), od południa przylega do gminnej ulicy dojazdowej, od strony wschodniej graniczy z nieruchomością gminną, na której istnieje kompleks zieleni parkowej na Wzgórzu Ewangelickim.

W skład nieruchomości wchodzą działki: nr 1555/3 o powierzchni 0,5082ha i 1555/11 o powierzchni 0,1354ha.

- Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXXVII/435/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010 r.), z przeznaczeniem na funkcje usługowe - 1U

Na działce nr 1555/3 na wzniesieniu, na skarpie znajduje się obecnie Chojnicki Dom Kultury w budynku (2 kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem użytkowym) o powierzchni netto 1476,9 m² i kubaturze 7399m³. Znajdują się tam ponadto urządzenia związane z budynkiem, w tym nawierzchnie dojazdów i chodników oraz schody i zieleń. Powyższy budynek  i obiekty towarzyszące są w złym stanie technicznym.

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego budynku i budowę nowej siedziby Chojnickiego Centrum Kultury.

Nowa inwestycja nie wykorzystuje żadnego z elementów starego obiektu.

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się obecnie: drzewa (36 szt), krzewy (4 szt.) i rabaty krzewiaste (2 szt.) oraz rabata roślin cebulowych. Drzewa, reprezentowane przez gatunki: klon pospolity, jesion wyniosły, świerk srebrzysty, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, znajdują się w średnim bądź dobrym stanie zdrowotnym, natomiast krzewy i rabaty – w średnim lub złym stanie zdrowotnym.

- Teren jest uzbrojony: kanalizacja wodociągowa, sanitarna, deszczowa, instalacje elektroenergetyczne, instalacja centralnego ogrzewania.

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu

- Wykorzystano istniejące ukształtowanie terenu, „wtapiając” projektowany budynek w skarpę, dzięki temu maksymalna wysokość 15 m nad poziom 160,00 (ustalenia MPZP została optycznie zmniejszona. Nawiązano do istniejącego układu urbanistycznego - do linii zabudowy wzdłuż ul. Sukienników.

Multimedialny element świetlny, wyeksponowany na górnym tarasie stanowi znak szczególny, identyfikator, informację o funkcji, repertuarze itd.

Budynek Chojnickiego Centrum  Kultury został zlokalizowany w ten sposób,  że:

- odległość najbardziej wysuniętego elementu projektowanego budynku   do najbliższego budynku (garaż) od strony południowej  wynosi 16,83 m,

- odległość najbardziej wysuniętego elementu projektowanego budynku do najbliższego budynku od strony północnej wynosi 45,00 m,

- odległość najbardziej wysuniętego elementu projektowanego budynku do najbliższego budynku od strony zachodniej wynosi 31,25 m,

- odległość najbardziej wysuniętego elementu projektowanego budynku do granicy działki od strony wschodniej (park) wynosi 9,91 m,

- odległość miejsc postojowych dla samochodów osobowych (4m.p.) od okien budynku wynosi 5,8 m,

- odległość najbardziej wysuniętego elementu budynku od osi ulicy Swarożyca wynosi 17,6 m, od osi ul. Sukienników – 25,1m.

Szczegółową lokalizację pokazano na planie zagospodarowania.

Projekt przewiduje maksymalną adaptację drzewostanu istniejącego oraz możliwie jak najmniejszą  ingerencję w ukształtowanie terenu. Zakłada się dążenie do maksymalnego zachowania szaty roślinnej oraz stosowanie możliwie najmniej inwazyjnych metod prowadzenia niezbędnych prac budowlanych, w tym także zabezpieczenie drzew na czas budowy. Do wycinki przeznacza się drzewa kolidujące z projektowanym budynkiem oraz projektowaną zmianą wysokości terenu i infrastrukturą techniczną, których przesadzenie nie jest możliwe ze względu na zbyt duże rozmiary, stan zdrowotny lub trudne warunki siedliskowe.

Załącznik - Decyzja Starosty Chojnickiego z dnia 22 czerwca 2011 r. - znak OS.613.1.5.201

Wjazd na teren działki od ulicy Swarożyca po śladzie istniejącego ciągu pieszo-jezdnego (2KDY), zakończony jest placem manewrowym o wymiarach 20x25 m (droga pożarowa).

Dla powierzchni pomieszczeń użytkowych = 2166,2 m² zaprojektowano łącznie 49 miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 44 stanowiska w garażu podziemnym (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) oraz 5 stanowisk (4 + 1 dla osób niepełnosprawnych) wzdłuż wewnętrznej ulicy dojazdowej, co jest zgodne z ustaleniami MPZP. (tzn. nie mniej niż 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej, a więc przy powierzchni 2166 m2 minimalna ilość miejsc parkingowych wynosi 44 stanowiska).

Załącznik - Decyzja Burmistrza miasta Chojnice z dnia 8 kwietnia 2011r., znak KM.7230.7.24.2011

Projektowane uzbrojenie terenu naniesione jest na projekcie zagospodarowania terenu.

Załączniki: MZEC – Chojnice z dnia 10 maja 2011 r. nr TCE/WT/3/2011, Miejskie Wodociągi – Chojnice NI-113/2236/11/11, Opinia WGKiOŚ dot. kanalizacji deszczowej z dnia 5 lipca 2011 r. KM.7021.17.81.2011, PDG w  Chojnicach z dnia 28 czerwca 2011 r. OZGB/EBC/181/Ch, PETRUS Polska Spółka z o.o. Z dnia 21 czerwca 2011 r., ENEA Operator z dnia 20 kwietnia 2011 r. nr 30/ENE/ZM/22050/2011

Nastąpi likwidacja starych przyłączy, zaprojektowano nowe przyłącza. Budynek w zasadzie nie wymusza przekładek.

Zapewnienie mediów:

-	wodociąg – długość przyłącza – 40,0 m, zasilenie z miejskiej sieci 	wodociągowej w ul. Sukienników / Gdańskiej o średnicy Ǿ 150 mm

- odprowadzenie ścieków sanitarnych –  długość przyłącza kanalizacji sanitarnej – 170,0 m, w tym 22,0 m – wymiana po istniejącej trasie; odprowadzenie ścieków do kolektora miejskiego w ul. Sukienników;

długość przyłącza dla kanalizacji technologicznej – 24,0 m,

- odprowadzenie wód opadowych – do kolektora miejskiej kanalizacji deszczowej Ǿ  250 w ul. Sukienników/Gdańskiej przyłączem kanalizacji deszczowej długości 215,0 m,

- przyłącze co – częściowo wykorzystanie starego śladu 2 x 30,0 m oraz 2 x70,0 m – po nowej trasie

- energia elektryczna – przebudowa kolizji (NN) – 205,0 m, linie kablowe NN – 465 m, przyłącze energetyczne SN – 150,0 m, przyłącze teletechniczne – 51,0 m

4.	Zestawienie powierzchni

Teren inwestycji obejmuje obszar w granicach działki  nr 1555/3 i 	1555/11

Powierzchnia ww. działek                                	                         6436,0 m²

Powierzchnia zabudowy – pow. poziomu ± 0,00                      2243,2 m²

(łącznie z powierzchnią garażu pod placem manewrowym)     2778,0 m²

Powierzchnia pomieszczeń budynku

(łącznie z garażem podziemnym)                                             5251,4 m²

Powierzchnia pomieszczeń użytkowych      		             2166,2 m²

Kubatura                  	                        8 300 m³ (30 458 m³ z podcieniami)

Powierzchnia utwardzona			       	                        1803,8 m²

w tym 	nawierzchnia kamienna		           		     222,5 m²

kostka betonowa różna              		                        1420,8 m²

taras ekspozycyjny		       			                160,5 m²

Powierzchnia biologicznie czynna 	        		              2389,0 m²

w tym trawnik wzmocniony 		           		     222,0 m²

tj. łącznie około 37% pow. działki

Dodatkowo część działki 1555/4 (pow. 871,5 m²) oraz działka 1555/5 	(pow. 150,5 m²) będą zagospodarowane jako droga dojazdowa/ 	pożarowa do ww. inwestycji

- nawierzchnia z kostki betonowej 	             	    577,7 m²

5.	Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, uznano, że nie zachodzi konieczność wykonywania takiego raportu, ponieważ:

- przedmiotowa inwestycja nie jest zawarta w wykazie przedsięwzięć dla których jest wymagane wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

- przedmiotowa inwestycja nie jest zawarta w wykazie przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zmianę środowiska ponieważ:

- budynek Chojnickiego Centrum Kultury (zastąpi wyeksploatowany obiekt Domu Kultury) - nie zmieni swojego przeznaczenia, zostanie jedynie dostosowany do obowiązujących obecnie przepisów  budowlanych, bhp oraz pożarowych, współczesnych technologii scenicznych i kinowych oraz poprawi standard estetyczny tego fragmentu miasta

- sala widowiskowa wraz z widownią, sceną itd. funkcjonować będzie  na urządzeniach nie oddziaływujących negatywnie na środowisko naturalne.

Ponieważ Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach uznał, że „przedmiotowa inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko” wystąpiono z Wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, załączając Kartę Informacyjną o przedsięwzięciu.

Załącznik - pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach z dnia 30 maja 2011 r. nr KM.6220.8.2011

Załącznik – Karta informacyjna o przedsięwzięciu dla Chojnickiego Centrum Kultury

6.	Ochrona dóbr kultury

Załącznik – Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku z dnia 25 marca 2011 r. nr ZN-4151/1006/2011

Wg ww Opinii Konserwator zaakceptował proponowane rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne jako zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVII/435/10)

7.	Obszar oddziaływania przedsięwzięcia a ochrona interesów osób trzecich

Przedsięwzięcie zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunkami zabudowy, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości wód, gruntów oraz klimatu akustycznego. Przedsięwzięcie nie narusza interesów osób trzecich. Jego oddziaływanie nie wykracza poza linie rozgraniczające – granice opracowania inwestycji. Przedsięwzięcie nie powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania działek sąsiednich i nie wpływa na wykonywanie prawa własności osób trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostępu do dróg publicznych, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności, nie ogranicza dostępu do światła dziennego, nie emituje hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych promieniowania, zanieczyszczeń powierza, wody i gleby.

8.	Informacja BIOZ

Oddzielne opracowanie– tom II h.

## PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1.	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Obiekt użyteczności publicznej – usługi kultury (UK)

Chojnickie Centrum Kultury

2.	Charakterystyczne parametry techniczne

Inwestycję zaprojektowano zgodnie z  obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej m.in. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z późn. zmianami)

co jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 	przestrzennego.

Kubatura 				    28 300 m³ (30 458 m³ z podcieniami)

powierzchnia pomieszczeń	     5251.4 m² (z garażem podziemnym)

pow. pomieszczeń użytkowych	     2166.2 m²

maksymalna wysokość		       13,15 m

szerokość elewacji frontowej	       45,1   m

maksymalna szerokość		       56,3   m

maksymalna długość		       68,2   m

3.	Forma architektoniczna

Bryła budynku podzielona jest na trzy podłużne elementy 	(odpowiadające układowi funkcjonalnemu obiektu), równoległe do 	południowej granicy działki.

4.	Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej 	zabudowy

Głównym założeniem projektu jest wkomponowanie, „wtopienie” bryły 	Chojnickiego Centrum Kultury w teren, w skarpę wzgórza 	Ewangelickiego. Projektowany budynek dostosowany jest gabarytami i 	formą do istniejącej zabudowy centrum miasta, wpisując się w istniejącą 	zieleń.

5. 	Funkcja

- Poziom przyziemia ± 0.00 = 161,85

Wejście główne do budynku – od strony północno-zachodniej z placu utworzonego przy skrzyżowaniu ulic Swarożyca i Gdańskiej. Z hallu głównego dostępne są na tym poziomie kawiarnia (otwarcie na plac) i sale muzyczne o podwyższonej izolacyjności akustycznej.(skrzydło północne) oraz szatnie i sanitariaty (w części centralnej).

W skrzydle południowym zlokalizowano parking, połączony z przedsionkiem hallu głównego (pełna kontrola gości wchodzących do obiektu).

We wschodniej części budynku pod salami: dużą widowiskową i małą teatralną zaprojektowano strefę magazynów, pomieszczeń technicznych, garderoby (doświetlone światłem naturalnym przez studzienki).

Dwie pary schodów oraz winda łączą ten poziom z poziomem +3.75.

- Poziom +3.75

Na ten poziom prowadzi wejście „letnie” od strony wschodniej od parku.

W skrzydle północnym, dostępna z hallu jest przeszklona sala wystawowa o wysokości dwóch kondygnacji (umożliwienie eksponowania wszystkich form plastycznych). Sala wystawowa i przeszklona kawiarnia w przyziemiu tworzą przejrzysty północno-zachodni narożnik budynku.

Z hallu dostępna jest też mała sala teatralna (również wysokości 2 kondygnacji) z trybunami wysuwanymi teleskopowymi z napędem elektrycznym -10 rzędów, 130 miejsc (siedzisko płaskie tapicerowane nałożone na stopień).

Centralny element stanowi duża sala widowiskowa (poziom I rzędu przed sceną + 3,75). Zapewniona została łatwa bezpośrednia ewakuacja dwustronna – do hallu lub na zewnątrz na plac manewrowy.

W skrzydle południowym zlokalizowano pomieszczenia administracji z niezależnym wejściem od strony placu manewrowego oraz sale plastyczne z możliwością wyjścia na zewnątrz na mały taras od strony południowej (bezpośrednie wyjście) i dodatkowo – na  „taras rzeźb” (poziom 164,98) od strony „zielonego” dziedzińca (poziom 164,00).

- Poziom + 7.50

W części centralnej jest to poziom foyer sali widowiskowej. Z niego kładką można dostać się na balkon sali teatralnej (skrzydło północne).

Duża sala posiada 359 miejsc stałych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych ruchowo; 15 rzędów w rozstawie 100 cm, fotel o szerokości 56 cm, przewyżka - min. 12 cm. Sala ma scenę z zapadnią ślimakową 3,4 x 2 m, która umożliwia transport fortepianu koncertowego. Scena z proscenium o głębokości 11,85 m wyposażona jest w kulisy, sztankiety, portal sceniczny, rampy świetlne, pomosty. Dwie kurtyny zapewniają możliwość organizacji wszelkiego rodzaju imprez teatralnych, widowiskowych, koncertów. Jednocześnie zaproponowano zwijany ekran i kabinę projekcyjną mieszczącą elektroakustyka i tłumacza. Umożliwia to zorganizowanie pokazu filmowego. (wyposażenie technologiczne sal wg projektu SOND & SPACE)

W skrzydle południowym zlokalizowano salę taneczną z zespołem przebieralni, bufet, salę konferencyjną oraz pomieszczenia administracji Centrum Kultury.

Obiekt dostępny będzie w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo

- wejście do budynku – rampy przystosowane do wózków osób niepełnosprawnych ruchowo

- 2 windy o wymiarach 110 x140 cm łączące wszystkie kondygnacje

- 3 stanowiska parkingowe

- 2 toalety w poziomie przyziemia

6.	Układ konstrukcyjny - szczegółowe dane zawarte są w tomie 	KONSTRUKCJA – tom II d

Podstawowa konstrukcja - żelbetowa monolityczna, oparta na siatce 	konstrukcyjnej o module 250 cm – rozpiętości stropów: 250, 500, 	750, 1000 oraz 1750 cm

- 	konstrukcja słupowo-płytowa, ściany nośne żelbetowe grubości 	24cm,

-	podcień w strefie wejściowej wsparty na słupach żelbetowych	o przekroju zewnętrznym 35 x 50 cm

-	w strefie dużych przeszkleń – słupy żelbetowe Ǿ 350mm w 	rozstawie 250cm, 	do których mocowane będą słupy aluminiowe 	(konstrukcja szklanej ściany)

-	strop nad dużą salą widowiskową – dźwigary stalowe IPEp 450 o wysokości 85 cm w rozstawie co 250 cm

-	strop nad salą teatralną i taneczną – dźwigary staloweIPEp 500 o wysokości 90 cm w rozstawie co 200 cm

-	dachy płaskie kryte przeponą PVC, obróbki z blachy cynkowo - 	tytanowej w kolorze quarz.

-	świetlik – szkło klejone hartowane w profilach aluminiowych na konstrukcji stalowej z profili zimnogiętych 250/100/50 wg technologii Aluprof, dodatkowo od spodu świetlik przesłonięty półprzezroczystymi płytami szklanymi lub poliwęglanowymi

Piwnice, stropy, słupy – technologia żelbetowa, monolityczna ocieplone płytami ze styropianu ekstrudowanego.

Ściany zewnętrzne – bloczki ceramiczne Porotherm, żelbet -  ocieplone wełną mineralną wg standardu jak dla ścian warstwowych wentylowanych

Ściany wewnętrzne – żelbet, bloczki ceramiczne Porotherm, w miejscach 	wymagających izolacji akustycznej – bloczki silikatowe SILCA

Ściany działowe - bloczki ceramiczne, bloczki silikatowe SILCA

Ściany

Ściany zewnętrzne 	A	-	ściana żelbetowa gr. 24 cm,

miejscami bloczki POROTHERM 24cm, 				-	wełna mineralna ROCKWOLL 15 cm.

-	pustka 3,5 cm,

-	cegła klinkierowa 11,5 cm.

Ściany zewnętrzne B   	- 	ściana żelbetowa gr. 24 cm,

miejscami bloczki POROTHERM 24cm, 				-	wełna mineralna ROCKWOLL 20 cm.

-	pustka (stelaż) 3,0 cm,

-	płyta HPL  0,8 cm

lub płyta włókninowocementowa 1,5 cm

Ściany działowe bloczki ceramiczne Porotherm i SILCA 8,12, 15, 18 cm

Ściana piwnic –

pom. użytkowe	-	żelbet – 24 cm

-	styropian ekstrudowany 15 cm,

-	bloczek betonowy  12 cm,

garaż			-	żelbet – 24 cm

-	styropian ekstrudowany 10 cm,

Stropy

Poziom przyziemia(posadowienie na płycie)

garaż			-	beton podkładowy 10 -15 cm,

-	hydroizolacja FLEXIGUM 4 mm lub

-	AQUATHENE 5000T

- płyta żelbetowa 60 cm,

- przekładka – folia PE

-	beton dylatowany zbrojony ze 						spadkiem  ok. 14-22 cm,

-	posadzka przemysłowa 0,3 cm

pozostałe pomieszczenia

- na płycie przekładka PE

- styropian ekstrudowany 12 cm

- wylewka betonowa (jastrych) 7 cm

- masa sampoziomująca

- wykładzina dywanowa welurowa w

płytkach,/parkiet/płytki ceramiczne/PCV

Strop międzypiętrowy	- 	sufit podwieszony

-	płyta żelbetowa średnio 25 cm,						-	wełna 	mineralna 3 cm

- jastrych 7 cm,

- masa sampoziomująca

-	wykładzina dywanowa welurowa w płytkach,/parkiet/płytki ceramiczne/PCV

Dachy				- 	płyta 	żelbetowa 25 cm, (na 							fragmentach 12 – 15 cm),

-	wełna mineralna 24 cm,

-	warstwa spadkowa 4 - 10 cm,

-	izolacja przeciwwodna folia PVC,

- Szkło - wg indywidualnego detalu (w strefie wewnętrznego „zielonego” dziedzińca oraz ściany sali wystawowej i kawiarni) - pionowe zewnętrzne żaluzje szklane (szkło klejone i hartowane), które mogą być swobodnie ustawiane, niezależnie od podziału szyb; nie pełnią one funkcji konstrukcyjnej, lecz zacieniają wnętrze hallu i foyer (elewacja zachodnia, południowa) i jednocześnie dodatkowe refleksy wzbogacają przestrzennie elewację wg technologii opracowanej dla tej inwestycji przez ALUPROF.

- Ściana kurtynowa aluminiowa – hall wejściowy, fragmenty elewacji południowej  - system słupowo-ryglowy łączenie szyb w pionie bez listew wg technologii Aluprof

- Okna aluminiowe – wybrane okna w szczególności w elewacji południowej z zewnętrznymi roletami zaciemniającymi (prowadnice linkowe lub rurowe).

8.	Instalacje - szczegółowe opracowanie zawarte jest w tomie 	INSTALACJE.- tom II e, f. g,

Zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne dla budynku Chojnickiego Centrum Kultury:

instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej, instalację p.-poż., instalację kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepła technologicznego, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne oraz instalacje teletechniczne.

9. 	Warunki geologiczno- inżynierskie

Na potrzeby projektu wykonano Dokumentację Geologiczno – 	Inżynierską, stanowiącą odrębne opracowanie. Dokumentacja została przyjęta przez Starostę Chojnickiego – pismo z dn. 8 czerwca 2011r.-

Oddzielne opracowanie – tom II opis str.

10.	Charakterystyka energetyczna budynku

Oddzielne opracowanie – tom II opis str.

11.	Dane techniczne budynku charakteryzujące wpływ obiektu na 	środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 	sąsiednie

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- woda do celów socjalno – bytowych –                       Q d = 8,5    m³/d,

- woda do celów p.poż. (wewn. ochrona budynku     Q   = 5,0    dm³/s,

- ścieki 							Q d = 7,63  dm³/s,

- zewn. ochrona p.poż. 2XHP80			           Q   = 20,0  dm³/s,

- przewidywane ilości wód deszczowych:

przepływ nominalny	   		    Q   = 90  dm³/s,

roczna ilość wód deszczowych Q = 8 0085 dm³/rok,

- energię elektryczną – 300 kW,

- przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej 330 MWh,

- centralne ogrzewanie 				   	Q co   =  250 kW,

- ciepła woda użytkowa – max godz.			Q cw   =   80 kW,

- wentylacja 						Q wen = 300 kW,

- całkowita moc cieplna 				   	Qzima = 630 kW,

- max pobór mocy poza sezonem grzewczym        	Qlato   =   80 kW.

12.     Warunki ochrony przeciwpożarowej –

Oddzielne opracowanie – tom II opis str.

UWAGA

WSZYSTKIE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE POLSKIE ATESTY I DOPUSZCZENIA.

REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I Z ZACHOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.