TYTUŁ I ADRES :

ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR :

GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

ADRES INWESTYCJI :

89-600 CHOJNICE, UL. MŁODZIEŻOWA, DZ. NR 496/64, OBRĘB 0001, CHOJNICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT ZBIGNIEW PROSKURA 84-120 CHŁAPOWO, UL. WŁADYSŁAWOWSKA 41

SPIS PROJEKTANTÓW :

| ARCHITEKTURA : | Projektant mgr inż. arch. Łukasz Ochociński Nr upr. 481/POOKK/2012 Uprawnienia do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń | Sprawdzający mgr inż. arch. Dominika Ponikła Nr upr. 487/POOKK/2012 Uprawnienia do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń |
| --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA: | mgr inż. Łukasz Dymura Nr upr. POM/0125/POOK/11 Uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | mgr inż. Marcin Zieliński Nr upr. POM/0325/POOK/13 Uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń |
| INSTALACJE SANITARNE: | mgr inż. Arkadiusz Burnicki Nr upr. POM/0227/POOS/10 Uprawnienia do projektowania w spec. sanitarnej bez ograniczeń | mgr inż. Jakub Otta Nr upr. POM/0005/PWBS/17 Uprawnienia do projektowania w spec. sanitarnej bez ograniczeń |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE: | mgr inż. Michał Hanowicz Nr upr. POM/0214/POOE/12 Uprawnienia do projektowania w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń | mgr inż. Dawid Żyliński Nr upr. POM/0220/POOE/12 Uprawnienia do projektowania w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń |
| INSTALACJE TELETECHNICZNE: | mgr inż. Łukasz Biernat Nr upr. POM/0001/PWOT/14 Uprawnienia do projektowania w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń | mgr inż. Michał Hanowicz Nr upr. POM/0214/POOE/12 Uprawnienia do projektowania w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczeń |
| DROGOWA: | inż. Katarzyna Swisłocka Nr upr. WAM/0046/POOD/09 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej | mgr inż. Wiesław Siemiątkowski Nr upr. 1192/EI/87 Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej |

- ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Spis zawartości

I.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	5

1.	Wstęp	5

2.	Podstawa opracowania	5

3.	Zakres opracowania	5

II.	Załączniki i uzgodnienia	6

III.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU	15

Opis - projekt zagospodarowania terenu	17

1.	Przedmiot inwestycji	17

2.	Istniejący stan zagospodarowania działki	17

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu	17

4.	Zestawienie powierzchni terenu, sprawdzenie zgodności z ustaleniami warunków zabudowy	19

5.	Ochrona zabytków	20

6.	Wpływ eksploatacji górniczej na działkę	20

7.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	20

8.	Powierzchnia zabudowy oraz wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe	21

9.	Część rysunkowa – PZT	22

IV.	PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ	23

Opis - projekt budowlany architektoniczny	25

1.	Przeznaczenie i program użytkowy	25

2.	Charakterystyczne parametry techniczne budynku	26

3.	Forma architektoniczna projektowanych obiektów	26

4.	Układ konstrukcyjny	26

5.	Warunki gruntowe	26

6.	Sposób zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych	27

7.	Podstawowe dane technologiczne i rozwiązania budowlane dla zadaszenia	27

7.1	Fundamenty	27

7.2	Obudowy zewnętrzne	27

7.3	Dach	27

7.4	Izolacje przeciwwilgociowe	28

7.5	Wykończenie płyt OSB	28

7.6	Rynny i obróbki blacharskie	28

7.7	Oświetlenie	28

7.8	Siatki przeciw ptakom	29

7.9	Ochrona pawilonów handlowych przed gryzoniami.	29

7.10	Przegrody budowlane projektowanego zadaszenia	29

8.	Podstawowe dane technologiczne i rozwiązania budowlane dla budynku socjalno-administracyjnego	29

8.1.	Fundamenty	29

8.2.	Ściany zewnętrzne	29

8.3.	Ściany wewnętrzne	29

8.4.	Stropodach	29

8.5.	Nadproża	29

8.6.	Podłoga na gruncie	30

8.7.	Izolacje przeciwwilgociowe	30

8.8.	Izolacje termiczne	30

8.9.	Przegrody budowlane budynku socjalno-administracyjnego	30

8.10.	Elewacja budynku socjalno-administracyjnego	31

8.11.	Tynki wewnętrzne	33

8.12.	Rynny i obróbki blacharskie	33

8.13.	Stolarka okienna i drzwiowa	33

8.14.	Daszki nad wejściami	34

8.15.	Wykończenie posadzek	34

8.16.	Wykończenie ścian i sufitów	34

8.17.	Wyposażenie	34

8.18.	Wiata śmietnikowa	35

9.	Projektowane instalacje	35

9.1	Instalacja odgromowa	35

9.2	Instalacja elektryczna	35

9.3	Wentylacja	36

9.4	Wod-kan	36

9.5	Ogrzewanie i ciepła woda	36

9.6	Odprowadzenie wody opadowej	36

10.	Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło	36

11.	Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	37

12.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	38

12.1	Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji	38

12.2	Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych	38

12.3	Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	38

12.4	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	38

12.5	Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni wewnętrznych	38

12.6	Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych	39

12.7	Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe	39

12.8	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	39

12.9	Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób	39

12.10	Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej	39

12.11	Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych	40

12.12	Wyposażenie w gaśnice	40

12.13	Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań	40

13.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	41

14.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	42

15.	Uprawnienia projektantów	46

16.	Część rysunkowa	50

A1 – Schemat funkcjonowania targowiska – Faza I	50

A2 – Schemat funkcjonowania targowiska – faza II	51

A3 – Zadaszenie-Rzut przyziemia – Schemat funkcjonowania targowiska	52

A4 – Zadaszenie - przekroje	53

A5 – Zadaszenie - elewacje	54

A6 – Zadaszenie - Rzut dachu	55

A7 – Zadaszenie - Detale	56

A8– Budynek socjalno-administracyjny – rzut przyziemia	57

A9 – Budynek socjalno-administracyjny – rzut dachu	58

A10 – Budynek socjalno-administracyjny – przekrój A-A	59

A11 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 1	60

A12 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 2	61

A13 – Budynek socjalno-administracyjny – zestawienie stolarki	62

A14 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 1 – wymiarowanie okładzin	63

A15 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 2 – wymiarowanie okładzin	64

A16 – Budynek socjalno-administracyjny – detale 1	65

A17 – Budynek socjalno-administracyjny – detale 2	66

A18 – Wiata śmietnikowa	67

V.	PROJEKT BRANŻA KONSTRUKCYJNA	68

1.	Przedmiot opracowania	70

2.	Podstawa opracowania	70

3.	Stan istniejący	70

4.	Geotechniczne warunki posadowienia	70

5.	Elementy do rozbiórki/demontażu	70

6.	Opis projektowanych rozwiązań projektowych – zadaszenie	70

6.1	Fundamenty	70

6.2	Konstrukcja stalowa główna	71

6.3	Konstrukcja dachu	71

6.4	Stężenia połaciowe	71

6.5	Belki międzyramowe	71

6.6	Podkonstrukcja pod blendy	71

6.7	Zabezpieczenie elementów stalowych	71

7.	Opis projektowanych rozwiązań projektowych – budynek socjalno-administracyjny.	71

7.1	Fundamenty	71

7.2	Ściany zewnętrzne	72

7.3	Ściany wewnętrzne	72

7.4	Stropodach	72

7.5	Nadproża	72

8.	Odśnieżanie projektowanego zadaszenia	72

9.	Zebranie obciążeń	73

9.1	Dach – budynek socjalno-administracyjny	73

9.2	Dach – zadaszenie targowiska	73

10.	Obliczenia	74

10.1	Płyta stropowa – budynek socjalno-administracyjny	74

10.2	Rama główna – 3 nawy - zadaszenie	77

10.2 Rama główna – 2 nawy - zadaszenie	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

10.3	Stopa fundamentowa ST-1	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

10.4	Stopa fundamentowa ST-2	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

11.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ	135

12.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	136

13.	Uprawnienia projektantów	140

14.	Część rysunkowa	146

K-1 Zadaszenie targowiska - rzut fundamentów	146

K-2 Zadaszenie targowiska – rzut przyziemia	147

K-3 Zadaszenie targowiska – konstrukcja dachu	148

K-4 Zadaszenie targowiska – przekroje	149

K-5 Budynek socjalno-administracyjny – rzut fundamentów	150

K-6 Budynek socjalno-administracyjny – rzut przyziemia	151

K-7 Budynek socjalno-administracyjny – przekrój A-A	152

K-8 Budynek socjalno-administracyjny – ława Ł1, wieniec W1	153

K-9 Budynek socjalno-administracyjny – płyta P1	154

K-10 Zadaszenie targowiska – konstrukcja fundamentów	155

K-11 Zadaszenie targowiska – konstrukcja ramy 3nawowej	156

K-12 Zadaszenie targowiska – konstrukcja ramy 2nawowej	157

K-13 Zadaszenie targowiska – konstrukcja ramy 2nawowej	158

K-14 Zadaszenie targowiska – widok w osi „1”	159

K-15 Zadaszenie targowiska – widok w osi „1,2,3”	160

K-16 Zadaszenie targowiska – widok w osi „4”	161

K-17 Zadaszenie targowiska – widok w osi „A”	162

K-18 Zadaszenie targowiska – widok w osi „I”	163

K-19 Stężenia połaciowe	164

VI.	OPINIA GEOTECHNICZNA	165

VII.	PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ	184

VIII.	PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	225

IX.	PROJEKT BRANŻY TELETECHNICZNEJ	227

X.	PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ	229

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Wstęp

Przedmiotem opracowania jest budowa zadaszenia nad targowiskiem miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach oraz budowa budynku socjalno-administracyjnego wraz z przebudową instalacji wod-kan, ciepłowniczej i energetycznej.

Podstawa opracowania

- Umowa – zlecenie, zawarta pomiędzy Projektantem, a Inwestorem;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Wizja lokalna;

- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 926).

- Decyzja nr PP.6730.98.2018 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji wydana przez Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14.11.2018r.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy zadaszenia targowiska oraz budynku socjalno-administracyjnego, przebudowy nawierzchni targowiska oraz przebudowy infrastruktury podziemnej wod-kan, ciepłowniczej oraz energetycznej na potrzeby inwestycji.

- Załączniki i uzgodnienia

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

TYTUŁ I ADRES :

ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR :

GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

ADRES INWESTYCJI :

89-600 CHOJNICE, UL. MŁODZIEŻOWA, DZ. NR 496/64, OBRĘB 0001, CHOJNICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT ZBIGNIEW PROSKURA 84-120 CHŁAPOWO, UL. WŁADYSŁAWOWSKA 41

SPIS PROJEKTANTÓW :

| ARCHITEKTURA : | Projektant mgr inż. arch. Łukasz Ochociński Nr upr. 481/POOKK/2012 Uprawnienia do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń | Sprawdzający mgr inż. arch. Dominika Ponikła Nr upr. 487/POOKK/2012 Uprawnienia do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ: | inż. arch. Michał Targoński |  |

- Opis - projekt zagospodarowania terenu

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa zadaszenia nad targowiskiem miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach oraz budowa budynku socjalno-administracyjnego wraz z przebudową instalacji wod-kan, ciepłowniczej i energetycznej.

- Istniejący stan zagospodarowania działki

Na działce objętej opracowaniem zlokalizowane są blaszane pawilony handlowe, niezwiązane trwale z gruntem funkcjonujące jako targowisko miejskie. Działka posiada wjazd z ul. Młodzieżowej oraz z ul. Wagnera, chodniki oraz parking z drogami dojazdowymi. Na działce znajduje się substandardowy budynek pełniący funkcję sanitariatu, który przeznaczony jest do rozbiórki w ramach niniejszego opracowania. Dostęp do targowiska chodnikiem od strony parkingów, od strony południowej, od ul. Młodzieżowej oraz od strony wschodniej.

Działka jest uzbrojona w instalacje wod-kan, kanalizacji deszczowej, elektryczną, ciepłowniczą – na cele inwestycji zaprojektowano przebudowy sieci.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje się relokację istniejących pawilonów handlowych oraz ustawienie ich pod projektowanym zadaszeniem. Projektuje się budowę budynku socjalno-administracyjnego pełniącego funkcję ustępu publicznego oraz biura administracji targowiska. Istniejący parking oraz drogi dojazdowe nie zostaną przekształcone. Należy zreorganizować istniejący parking, aby zapewnić na istniejącym parkingu 3 miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych wg części rysunkowej. Projektowane zadaszenia umożliwiać będzie dostęp samochodów dostawczych do każdego pawilonu handlowego. Zaprojektowany układ zapewnia dostęp do zjazdu z ul. Młodzieżowej działkom nr 496/61 i 496/62.

W każdej nawie zadaszenia, po bokach rozlokowane zostaną pawilony handlowe, tak by środkiem nawy powstało przejście dla potencjalnych klientów oraz możliwy był dojazd do każdego pawilonu samochodem dostawczym. Południowa nawa będzie krótsza od 2 pozostałych. Ciągi pawilonów handlowych zostały rozdzielone na wysokości końca krótszej nawy, tworząc przejście między nawami oraz umożliwiając dodatkowe wejścia do tych naw. Na południe od 2 dłuższych wiat znajdować się będzie plac umożliwiający wjazd na działki nr 496/61 i 496/62, który służyć będzie do handlu z ręki.

Na zachód od zadaszenia znajdować się będzie plac przeznaczony do prowadzenia handlu z samochodów do tego przystosowanych. Samochody te będą miały zapewniony dostęp do energii elektrycznej z szafki elektrycznej znajdującej się przy budynku socjalno-administracyjnym – szczegóły w branży elektrycznej. Plac umożliwiać będzie także dostęp do miejsca gromadzenia odpadów stałych odpowiednim firmom zajmujących się wywozem odpadów. Na końcu placu przy istniejącym chodniku zlokalizowano budynek socjalno-administracyjny.

W ramach inwestycji należy usunąć istniejące słupy oświetleniowe będące własnością inwestora oraz wykonać przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej oraz energetycznej. Szczegóły w opracowaniach branży sanitarnej i elektrycznej.

Miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowano na działce z zachowaniem odpowiednich odległości od granic działki oraz budynków.

Projektuje się stojaki na rowery, ławki oraz kosze śmietnikowe – lokalizacja wg części rysunkowej.

Stojaki na rowery

Stojak rowerowy na 5 stanowisk, jednostronny, wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Montaż do podłoża przez przykręcenie.

Ławka parkowa

Ławka o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali malowanej w kolorze RAL7000. Ławka kotwiona jest w podłożu poprzez zabetonowanie elementów kotwiących

Kosze uliczne

Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze czarnym, zamykany na zamek. Podstawa betonowa z grysu płukanego. Wkład z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm. Montaż do podłoża za pomocą kotew lub kołków rozporowych.

- Zestawienie powierzchni terenu, sprawdzenie zgodności z ustaleniami warunków zabudowy

Stan istniejący:

| Powierzchnia działki | 6770,00 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 581,05 m2 |
| Tereny utwardzone, chodniki | 6460,79m2 |

Stan projektowany:

| Powierzchnia działki | 6770,00 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 631,15 m2 |
| Tereny utwardzone, chodniki | 6397,22 m2 |
| Powierzchnia projektowanego zadaszenia | 1805,68 m2 |
| Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-administracyjnego | 63,57 m2 |

Sprawdzenie zgodności zamierzenia z ustaleniami Decyzji o warunkach zabudowy nr PP.6730.98.2018 wydanej przez Burmistrza Miasta Chojnice dn. 14.11.2018r.

1  Ustalenia dotyczące rodzaju zabudowy: budowa zadaszenia. – warunek spełniony.

2 Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- Rodzaj inwestycji: budowa nowego zadaszenia dla istniejących pawilonów handlowych wraz z wymianą instalacji i infrastruktury technicznej, w tym parkingów placów i dróg dojazdowych – warunek spełniony

- Linia zabudowy (wg załącznika graficznego): ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy po granicy działki nr 496/64 od ulicy Młodzieżowej i od ulicy Wagnera – nieprzekraczalne linie zabudowy nie zostały przekroczone – warunek spełniony

- Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do pow. działki: powierzchnia zabudowy zadaszenia max 2400m2 – projektowane zadaszenie ma powierzchnię 1805,68 m2 – warunek spełniony

- Szerokość elewacji frontowej – nie ustala się

- Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: wysokość zabudowy max. 7m – wysokość górnej krawędzi zadaszenia wynosi 6,99m - warunek spełniony

- Geometria dachu: ustala się dach o kącie nachylenia połaci do 300 – projektowane zadaszenie o kątach nachylenia połaci dachowych 140 i 180, budynek socjalno-administracyjny – dach płaski o kącie nachylenia ok. 1,70 – warunek spełniony

- Miejsca parkingowe: ustala się od 40 do 50 miejsc postojowych w tym dla osób niepełnosprawnych – istniejący parking nie podlega przebudowie, a jedynie reorganizacji. Projekt zakłada 47 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych – warunek spełniony.

- Warunki dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

b) przy realizacji i użytkowaniu terenu zastosowano takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko.

- Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- Dostępność komunikacyjna – dostęp do drogi powiatowej ul. Młodzieżowej – istniejącym zjazdem oraz drogi gminnej ul. Wagnera – istniejącym zjazdem – w ramach inwestycji wykorzystane zostaną istniejące zjazdy – warunek spełniony

- Zaopatrzenie w media:

  - Energia elektryczna- zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci – warunek spełniony

  - Sieć wodociągowa - zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci – warunek spełniony

  - Kanalizacja zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci – warunek spełniony

  - Odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren działki – wody opadowe z przekształconych terenów utwardzonych, po podczyszczeniu odprowadzone zostaną do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej, wody opadowe z projektowanego zadaszenia zostaną odprowadzone do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej – zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci.

- Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- Osoby trzecie nie zostaną pozbawione dostępu do drogi publicznej, projektowane zadaszenie nie spowoduje pozbawienia osób trzecich dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

- Projektowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości wywołanych hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem itp.

- Projektowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- Ochrona zabytków

Nie dotyczy.

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Nie dotyczy. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w obrębie działki 496/64, obręb nr 0001 w Chojnicach.

Projektowana budowa i zastosowane w niej rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nie spowodują pogorszenia warunków środowiskowych. Projektowana budowa będzie neutralna w stosunku do środowiska przyrodniczego oraz higieny i zdrowia ludzi go użytkujących, a także istniejących w otoczeniu obiektów.

Projektowana budowa nie ma negatywnego oddziaływania na istniejącą sąsiednią zabudowę tj. ulokowana jest na działce z uwzględnieniem prawidłowych odległości od granic działek, wynikających z przepisów prawa budowlanego i nie ingeruje w sąsiednie działki budowlane. Wody opadowe odprowadzone będą do kanalizacji deszczowej oraz na teren należący do inwestora.

- Powierzchnia zabudowy oraz wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia zabudowy projektowanego zadaszenia				1805,68 m2

Kubatura projektowanego zadaszenia						11197,82 m3

Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-administracyjnego			63,57 m2

Kubatura budynku socjalno-administracyjnego					192,42 m3

Projektant:

mgr inż. arch. Łukasz Ochociński

upr. nr. 481/POOKK/2012

- Część rysunkowa – PZT

- PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

TYTUŁ I ADRES :

ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR :

GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

ADRES INWESTYCJI :

89-600 CHOJNICE, UL. MŁODZIEŻOWA, DZ. NR 496/64, OBRĘB 0001, CHOJNICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT ZBIGNIEW PROSKURA 84-120 CHŁAPOWO, UL. WŁADYSŁAWOWSKA 41

SPIS PROJEKTANTÓW :

| ARCHITEKTURA : | Projektant mgr inż. arch. Łukasz Ochociński Nr upr. 481/POOKK/2012 Uprawnienia do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń | Sprawdzający mgr inż. arch. Dominika Ponikła Nr upr. 487/POOKK/2012 Uprawnienia do projektowania w spec. architektonicznej bez ograniczeń |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ: | inż. arch. Michał Targoński |  |

- Opis - projekt budowlany architektoniczny

- Przeznaczenie i program użytkowy

Projektuje się zadaszenie nad istniejącymi pawilonami handlowymi na potrzeby targowiska miejskiego. Projektowane zadaszenie w formie wiaty 3-nawowej. W każdej nawie po bokach rozlokowane zostaną pawilony handlowe, tak by środkiem nawy powstało przejście dla potencjalnych klientów oraz możliwy był dojazd do każdego pawilonu samochodem dostawczym. Południowa nawa będzie krótsza od 2 pozostałych. Ciągi pawilonów handlowych zostały rozdzielone na wysokości końca krótszej nawy, tworząc przejście między nawami oraz umożliwiając dodatkowe wejścia do tych naw. Na południe od 2 dłuższych wiat znajdować się będzie plac umożliwiający wjazd na działki nr 496/61 i 496/62, który służyć będzie do handlu z ręki.

Na zachód od zadaszenia znajdować się będzie plac przeznaczony do prowadzenia handlu z samochodów do tego przystosowanych. Umożliwiać on będzie także dostęp do miejsca gromadzenia odpadów stałych odpowiednim firmom zajmujących się wywozem odpadów. Na końcu placu przy istniejącym chodniku zlokalizowano budynek socjalno-administracyjny.

Budynek socjalno-administracyjny parterowy będący ustępem publicznym dla osób prowadzących handel na terenie targowiska oraz klientów. Zaprojektowano toaletę męską, damską oraz przystosowaną dla osób niepełnosprawnych – z której korzystać będą także osoby posiadające książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. W drugiej części budynku znajdować się będzie biuro administratora obiektu wraz z toaletą oraz magazyn na różnego rodzaju sprzęt służący utrzymaniu czystości obiektu np. kosiarkę, dmuchawę do liści itp. oraz szafa porządkowa, w której przechowywane będą środki czystości na potrzeby utrzymania porządku w toaletach. Z biura administratora nadawany będzie sygnał dźwiękowy radiowęzła, a także odbierany będzie obraz z kamer monitoringu.

Zestawienie pomieszczeń budynku socjalno-administracyjnego:

| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. [M2] |
| 1.01 | WC MĘSKI | 6,26 |
| 1.02 | UMYWALNIA MĘSKI | 3,04 |
| 1.03 | WC DAMSKI | 6,55 |
| 1.04 | UMYWALNIA DAMSKI | 3,18 |
| 1.05 | WC NIEPEŁNOSPR. | 5,46 |
| 1.06 | WC ADMINISTRACJA | 1,60 |
| 1.07 | UMYWALNIA ADMINISTRACJA | 2,13 |
| 1.08 | BIURO ADMINISTRACJA | 12,93 |
| 1.09 | POM. TECHNICZNE | 3,02 |
|  | POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE: | 44,17 |

Na czas przebudowy terenów utwardzonych oraz uzbrojenia podziemnego w miejscu projektowanego zadaszenia oraz budowy konstrukcji zadaszenia targowiska należy przenieść pawilony handlowe na istniejący parking wg części rysunkowej, by targowisko mogło nadal funkcjonować. Po wybudowaniu konstrukcji zadaszenia, przebudowie uzbrojenia podziemnego oraz terenu utwardzonego należy przenieść pawilony handlowe zgodnie z układem przedstawionym w projekcie zagospodarowania terenu oraz częścią rysunkową branży architektonicznej. Wtedy też możliwa będzie budowa budynku socjalno-administracyjnego oraz przebudowa pozostałego terenu utwardzonego.

Uwaga! Niniejszy projekt nie przewiduje technologii przenoszenia istniejących pawilonów handlowych. Wykonawca powinien opracować i uzgodnić z właścicielami pawilonów technologię i sposób relokacji pawilonów handlowych w taki sposób, by nie doprowadzić do ich uszkodzenia.

- Charakterystyczne parametry techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy projektowanego zadaszenia				1805,68 m2

Kubatura projektowanego zadaszenia						11197,82 m3

Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-administracyjnego			63,57 m2

Kubatura budynku socjalno-administracyjnego					192,42 m3

Wysokość zadaszenia								6,99 [m]

Wysokość budynku socjalno-administracyjnego					3,36 [m]

Długość zadaszenia								62,50 [m]

Szerokość zadaszenia								34,30 [m]

Długość budynku socjalno-administracyjnego					12,56[m]

Szerokość budynku socjalno-administracyjnego					5,06 [m]

- Forma architektoniczna projektowanych obiektów

Projektowane zadaszenie w formy wiaty 3-nawowej otwartej. Pokrycie dachu oraz części osłonowej z blachy na rąbek stojący oraz z płyt poliwęglanowych.

Projektowany budynek socjalno-administracyjny prostokątny w rzucie, dach płaski. Pokrycie ścian płytami włóknocementowymi na ruszcie aluminiowym.

- Układ konstrukcyjny

Projektowane zadaszenie w układzie ramowym, stalowym. Fundament stanowić będą żelbetowe stopy fundamentowe. Pokrycie dachu oparte będzie na płatwiach stalowych o profilu Z, opartych na dźwigarach stalowych o przekroju IPE450. Dźwigary stalowe oparte na stalowych słupach o przekroju HEB300.

Budynek socjalno-administracyjny w technologii tradycyjnej murowanej. Strop żelbetowy. Ławy fundamentowe żelbetowe.

Szczegóły w branży konstrukcyjnej.

- Warunki gruntowe

Projektowane obiekty zalicza się do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych. Posadowienie bezpośrednie. Należy przewidzieć odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych. W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną. Partie gruntów uszkodzonych, nasypy niebudowlane oraz grunty we wskazanych w części rysunkowej miejscach projektowanych stóp fundamentowych należy zastąpić zagęszczoną pospółką. Szczegóły w opinii geotechnicznej w dalszej części projektu.

- Sposób zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych

Projektowane zadaszenie będzie w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych z chodników. Rzędne projektowanych utwardzeń zaprojektowano tak, aby osoby niepełnosprawne mogły wjechać pod projektowane zadaszenie bez konieczności stosowania ramp ani pochylni.

Budynek socjalno-administracyjny posiadać będzie łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Próg między posadzką w ww. łazience a terenem utwardzonym będzie nie większy niż 2cm.

- Podstawowe dane technologiczne i rozwiązania budowlane dla zadaszenia

  - Fundamenty

Projektowane zadaszenie oparte będzie na słupach stalowych. Pod słupy stalowe zaprojektowano żelbetowe stopy fundamentowe. Szczegóły w branży konstrukcyjnej.

  - Obudowy zewnętrzne

Zaprojektowano obudowę części wiaty w postaci blachy na rąbek stojący przymocowanej do płyty OSB, w celu ochrony wnętrza przed wiatrem oraz deszczem. Obudowa zamocowana będzie do podkonstrukcji stalowej między nawami.

W szczycie każdej nawy zaprojektowano obudowy jak wyżej wymienione zamocowane do podkonstrukcji stalowej. W nawach zlokalizowanych najbliżej ul. Młodzieżowej projektuje się napis „targowisko miejskie chojnice” przymocowane dystansowo do obudowy. Litery oświetlane będą od tyłu tworząc efekt halo. Należy wykonać litery z tworzywa sztucznego z czcionki „coolvetica” dostępnej nieodpłatnie na użytek prywatny i komercyjny. Wysokość liter ok. 35cm. Podświetlany napis wykonać po obu stronach zadaszenia, jak na rysunkach elewacji.

  - Dach

Zadaszenie w postaci blachy na rąbek stojący, zamocowanej na dyfuzyjnej warstwie rozdzielczej mającej za zadanie tłumienie hałasu powstałego od padającego deszczu do płyty OSB-3 wodoodpornej, NRO gr. 30mm. Pokrycie dachu mocowane do stalowych płatwi.

Na części zadaszenia należy wykonać pokrycie z płyt z poliwęglanu litego, odpornego na działanie UV. Płyty mocowane za pomocą systemowych profili z uszczelkami EPDM do stalowych płatwi dachowych. W kalenicy należy zastosować profil kalenicowy z poliwęglanu litego.

Blacha na rąbek stojący

| Szerokość użytkowa | 510 mm |
| --- | --- |
| Wysokość rąbka | 25 mm |
| Materiał | S 250 GD |
| Grubość | 0,70 mm |
| Powłoka | poliester matowy -gr. powłoki 35µm |
| Łączniki | wkręty,taśmy uszczelniające |

  - Izolacje przeciwwilgociowe

- Izolację przeciwwodną mineralną stóp fundamentowych należy wykonać stosując dwie warstwy elastycznej, cementowej zaprawy uszczelniającej. Izolację należy wykonać na niechłonnym podłożu betonowym, zabezpieczonym preparatem gruntującym na bazie dyspersji polimerowej.

  - Wykończenie płyt OSB

Płyty OSB stanowiące warstwę pokrycia dachu oraz obudowy ścian należy pomalować płyty OSB od strony widocznej z wnętrza zadaszenia. Należy odpylić i oczyścić powierzchnię płyt OSB, następnie nanieść na powierzchnię żywicę polimerową rozcieńczoną acetonem. Po wyschnięciu należy przeszlifować całość papierem ściernym o drobnej gradacji. Na koniec należy nałożyć grunt oraz farbę podkładową do drewna. Należy pomalować płyty farbą lateksową w kolorze białym.

  - Rynny i obróbki blacharskie

Rynny zewnętrzne prostokątne ze stali ocynkowanej gr. min. 0,55mm, w kolorze RAL7000.

Rynny wewnętrzne prostokątne ze stali ocynkowanej gr. min. 0,7mm, w kolorze RAL7000.

Zaprojektowano kable grzewcze do rynien – szczegóły w branży elektrycznej.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej gr. min. 0,55mm, w kolorze RAL7000.

  - Oświetlenie

Projektuje się oświetlenie każdej z naw zadaszenia, tak by umożliwić prowadzenie handlu po zmierzchu. Projektuje się także oświetlenie placu do handlowania z ręki oraz placu do handlu z samochodów. Szczegóły w branży elektrycznej.

  - Siatki przeciw ptakom

W każdej z naw zadaszenia, na wysokości 4 metrów od ziemi należy rozwiesić siatkę przeciw ptakom o dużej wytrzymałości i małych oczkach, tak by uniemożliwić ptakom zanieczyszczanie wnętrza zadaszenia oraz pawilonów handlowych.

  - Ochrona pawilonów handlowych przed gryzoniami.

Po ulokowaniu każdego pawilonu handlowego w jego lokalizacji docelowej należy sprawdzić szczelność obudowy przy ziemi oraz dokonać ewentualnych napraw w przypadku stwierdzenia dziur i otworów mogących stanowić potencjalny dostęp dla gryzoni. Proponuje się wykonanie blendy z blachy stalowej wokół cokołów każdego z uszkodzonych pawilonów.

  - Przegrody budowlane projektowanego zadaszenia

Ob-1 Obudowa boczna wiaty

- Blacha na rąbek stojący

- Płyta OSB-3 wodoodporna, NRO gr. 30mm

Zd-1 Zadaszenie wiaty

- Blacha na rąbek stojący

- Dyfuzyjna warstwa rozdzielcza

- Płyta OSB-3 wodoodporna, NRO gr. 30mm

Zd-2 Zadaszenie wiaty

- Panele z płyt z poliwęglanu litego, odporne na UV, płyty mocowane za pomocą profili systemowych do płatwi dachowych

- Podstawowe dane technologiczne i rozwiązania budowlane dla budynku socjalno-administracyjnego

  - Fundamenty

Ściany fundamentowe z bloczków silikatowych gr. 24cm klasy 15 MPa na zaprawie cem.-wapiennej klasy M5. Ławy fundamentowe żelbetowe.

  - Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24cm klasy 15MPa na zaprawie cem.-wapiennej klasy M5.

  - Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 18 i 12cm klasy 15MPa na zaprawie cem,-wapiennej klasy M5.

  - Stropodach

Strop nad budynkiem zaprojektowano w postaci płyty stropowej żelbetowej monolitycznej gr. 15cm. Wieńce stropowe żelbetowe, monolityczne. Pokrycie dachu 2 warstwami papy termozgrzewalnej.

  - Nadproża

Prefabrykowane żelbetowe nadproża L19 w postaci belki o przekroju w kształcie litery L.

  - Podłoga na gruncie

Zaprojektowano podłogę na gruncie w postaci płyty betonowej gr. 15cm z betonu C12/15 docieploną styrodurem XPS gr. 12cm. Na styrodurze położyć 2 warstwy folii PE oraz wylewkę betonową gr. 5cm zbrojoną siatkami z drutu 3mm.

  - Izolacje przeciwwilgociowe

- Izolację przeciwwodną mineralną ław fundamentowych należy wykonać stosując dwie warstwy papy podkładowej.

- Izolację pionową ścian fundamentowych należy wykonać stosując wytłaczaną folię izolacyjną z HDPE. Izolację należy układać na warstwie izolacji termicznej, zachowując zapas 30cm poza obrysem gruntu.

- Izolację przeciwwodną dachu stanowić będzie papa podkładowa oraz 2 warstwy papy termozgrzewalnej stanowiącej pokrycie dachu.

  - Izolacje termiczne

- Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styroduru XPS gr. 12cm;

- Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać ze styroduru XPS gr. 10cm;

- Izolację termiczną ścian zewnętrznych stanowić będzie wełna mineralna gr. 16cm;

- Izolację termiczną dachu stanowić będzie styropian EPS gr. 20cm oraz warstwa ze styropianu kształtująca spadek dachu.

  - Przegrody budowlane budynku socjalno-administracyjnego

Sz-1 Ściana zewnętrzna Umax=0,23

- Płyty włóknocementowe na ruszcie aluminiowym

- Pustka powietrzna gr. 3cm

- Wełna mineralna gr. 16cm

- Bloczki silikatowe gr. 24cm

- Tynk cement-wapienny gr. 1,5cm

Sa-1 Ściana attyki

- Płyty włóknocementowe na ruszcie aluminiowym

- Pustka powietrzna gr. 3cm

- Wełna mineralna gr. 16cm

- Bloczki silikatowe gr. 24cm

- Styropian EPS gr. 5cm

Sw-1 Ściana wewnętrzna

- Tynk cement-wapienny gr. 1,5cm

- Bloczki silikatowe gr. 18cm

- Tynk cement-wapienny gr. 1,5cm

Sw-2 Ściana wewnętrzna

- Tynk cement-wapienny gr. 1,5cm

- Bloczki silikatowe gr. 12cm

- Tynk cement-wapienny gr. 1,5cm

Sf-1 Ściana fundamentowa

- Folia kubełkowa/ tynk silikatowy

- Styrodur XPS gr. 10cm

- Izolacja przeciwwilgociowa

- Bloczki silikatowe gr. 24cm

D-1 Dach Umax=0,18

- 2xpapa termozgrzewalna

- Warstwa spadkowa ze styropianu

- Styropian EPS gr. 20cm

- Papa podkładowa

- Żelbetowa płyta stropowa gr. 15cm

- Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

P-1 Podłoga na gruncie Umax=0,30

- Wykończenie wg pomieszczenia

- Wylewka betonowa zbrojona gr. 5cm

- 2xfolia PE

- Styrodur XPS gr. 12 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa

- Płyta z betonu C12/15 gr. 15cm

- Pospółka gr. 30cm

  - Elewacja budynku socjalno-administracyjnego

Elewację budynku należy wykonać z płyt włóknocementowych na ruszcie aluminiowym, mocowanym na dystansie do muru ścian zewnętrznych. Projektowana elewacja jest wentylowana – systemy odprowadzania i wentylacji posiadają wyloty, które zapewniają zarówno wentylację, jak i możliwość odprowadzania wilgoci. Taka konstrukcja pozwala na swobodny przepływ powietrza oraz osuszanie szczeliny pomiędzy wewnętrzna i zewnętrzną powłoką. Płyty należy mocować do podkonstrukcji aluminiowej systemami niewidocznego mocowania mechanicznego  tj. na powierzchni ściany nie mogą być widoczne łączniki.

Projekt podkonstrukcji aluminiowej pod płyty oraz system niewidocznego mocowania mechanicznego przedstawić musi producent/wykonawca płyt elewacyjnych włóknocementowych.

- Płyta włóknocementowa o strukturze 3D w kolorze ciemnoszarym

Materiał elewacyjny zmieniający w ciągu dnia kąt oświetlenia. Płyta pozbawiona powłoki wykończeniowej, barwiona w masie. Płyta poddana hydrofobizacji zapobiegającej wnikaniu wody w głąb płyty.

Właściwości techniczne:

- Płyta włóknocementowa w kolorze ciemnoszarym

Płyta barwiona w masie, pozbawiona powłoki wykończeniowej. Ze względu na prosty, surowy i naturalny wygląd płyty, na jej powierzchni mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne. Płyta poddana hydrofobizacji, która zapobiega wnikaniu wody w głąb płyty.

Właściwości techniczne:

  - Tynki wewnętrzne

Wykończenie ścian wewnętrznych z tynku cementowo-wapiennego gr. 1,5cm

  - Rynny i obróbki blacharskie

Wodę opadową z dachu płaskiego należy odprowadzić za pomocą systemowego przejścia przez attykę o średnicy 100mm do rury spustowej o średnicy 100mm, mocowanej do muru, ukrytej pod elewacją.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej gr. min. 0,55mm, w kolorze RAL7016.

  - Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnętrzne – aluminiowe w kolorze RAL 7016 z panelem frezowanym od strony zewnętrznej nawiązującym do podziału płyt na elewacji, współczynnik Umax=1,5.

Drzwi wewnętrzne – białe, matowe drzwi aluminiowe z podcięciem wentylacyjnym.

Okna – aluminiowe, rama w kolorze RAL7016, współczynnik Umax=1,1. Parapety wykonać z blachy ocynkowanej lub powlekanej w kolorze RAL7016.

Szczegóły w zestawieniu stolarki.

  - Daszki nad wejściami

Nad wejściami do toalet oraz do biura administratora należy wykonać systemowe daszki szklane o wysięgu 80cm, mocowane do elewacji na stalowych odciągach.

  - Wykończenie posadzek

Sanitariaty

Posadzki w sanitariatach wykończyć płytkami ceramicznymi podłogowymi, matowymi, w kolorze jasny beż. Płytki o wymiarach 30x30cm, o klasie ścieralności 4, klasie antypoślizgowości R10 i odporności na plamienie klasy 5.

Biuro administratora

Posadzkę w biurze administratora należy wykończyć za pomocą płytek winylowych o strukturze drewna o jasnej barwie. Należy wykonać cokoliki z tego samego materiału.

Pomieszczenie techniczne

Należy wykonać posadzkę z gresu technicznego w kolorze jasnoszarym.

  - Wykończenie ścian i sufitów

Sanitariaty

Ściany w sanitariatach do wysokości 200cm należy wykończyć płytkami ceramicznymi ściennymi o wymiarach 30x30cm w kolorze jasny beż. Sufity oraz ściany powyżej okładziny z płytek ceramicznych należy pomalować farbą lateksową do pomieszczeń mokrych w kolorze białym.

Biuro administratora

Ściany i sufit należy pomalować farbą lateksową w kolorze białym

Pomieszczenie techniczne

Ściany i sufit należy pomalować farbą lateksową w kolorze białym

  - Wyposażenie

Przed drzwiami do toalet oraz do biura administratora należy wykonać systemowe wycieraczki aluminiowe.

Sanitariaty

Nad umywalkami należy zawiesić lustro. Przy każdej umywalce należy zawiesić podajnik mydła, podajnik ręczników papierowych. W każdej umywalni wstawić kosz na śmieci zamykany poj. min. 30l.

W WC męskim należy przewidzieć złączkę do węża oraz kratkę odpływową. Do kratki wykonać spadek posadzki min. 1%.

W WC męskim i damskim wstawić systemowe kabiny z HPL z drzwiami z możliwością zamknięcia.

Przy każdym ustępie należy zainstalować podajnik papieru toaletowego oraz szczotkę toaletową.

Biuro administratora

Biuro należy wyposażyć w szafę/regał na dokumenty, w biurko w kształcie litery L, 3 krzesła biurowe oraz kosz na śmieci o pojemności 30l

  - Wiata śmietnikowa

Projektuje się wiatę śmietnikową o budowie modułowej i wymiarach 3600x2900mm. Wiata wykonana z systemowych elementów metalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie. Konstrukcję stanowi system słupów AL60, dach łukowy, układ kratownicowy, rygle skręcane w attyce. Wiata malowana proszkowo w kolorze RAL7000 oraz RAL7016 wg części rysunkowej. Pokrycie dachowe – poliwęglan. Teren pod wiatę śmietnikową powinien być utwardzony, posadowienie słupów na tzw. szklankach.

- Projektowane instalacje

  - Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wg projektu branży elektrycznej

  - Instalacja elektryczna

W zakres projektu instalacji elektrycznej wchodzi zasilanie pawilonów handlowych za pomocą korytek kablowych prowadzonych pod projektowanym zadaszeniem, oświetlenie napisu informacyjnego na obudowie zadaszenia, podgrzewanie rynien projektowanego zadaszenia, instalacje oświetlenia wewnątrz zadaszenia oraz oświetlenia placów na zewnątrz, instalacje elektryczne w budynku socjalno-administracyjnym, skrzynka zewnętrzna przy budynku socjalno-administracyjnym umożliwiająca podłączenie samochodów do handlu, instalacja monitoringu oraz radiowęzła. Szczegóły wg branży elektrycznej.

  - Wentylacja

Wentylacja sanitariatów w budynku socjalno-administracyjnym grawitacyjna – wg branży sanitarnej.

  - Wod-kan

Instalacje wod-kan zapewniają możliwość podłączenia do sieci wszystkich pawilonów handlowych. Odprowadzanie ścieków bytowych z pawilonów handlowych oraz budynku socjalno-administracyjnego do sieci miejskiej. Szczegóły wg branży sanitarnej.

  - Ogrzewanie i ciepła woda

Ogrzewanie w pomieszczeniach budynku socjalno-administracyjnego zapewnione będzie przez grzejniki elektryczne.

Ciepła woda w pomieszczeniach budynku socjalno-administracyjnego zapewniona będzie poprzez elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody.

  - Odprowadzenie wody opadowej

Wody opadowe z dachu budynku socjalno-administracyjnego oraz z zadaszenia targowiska odprowadzone zostaną do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Szczegóły wg branży sanitarnej.

Woda opadowa z projektowanych terenów utwardzonych po podczyszczeniu odprowadzona zostanie do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Szczegóły wg branży sanitarnej.

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

W związku z budową zadaszenia targowiska miejskiego oraz budynku socjalno-administracyjnego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

|  | Techniczna | Ekonomiczna | Środowiskowa |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia geotermalna | Brak dostępnych informacji na temat źródeł geotermalnych. | Brak możliwości technicznych – nie analizowano. | Brak możliwości technicznych – nie analizowano. |
| Energia promieniowania słonecznego | Możliwość montażu paneli słonecznych na dachu budynku socjalno-administracyjnego. | Wysoki koszt inwestycyjny w porównaniu do uzyskanych w ten sposób oszczędności. | W przypadku awarii konieczność neutralizacji roztworu toksycznego czynnika (glikol). |
| Energia wiatru | Brak dostępnych informacji na temat stref wiatrowych i warunków środowiskowych możliwości zastosowania wiatraków. | Wysokie koszty inwestycyjne w porównaniu do osiągalnych mocy i pewności zasilenia. Wysoki koszt zwrotu; brak opłacalności inwestycji. | Hałas generowany przez turbinę jest na nieakceptowanym poziomie biorąc pod uwagę fakt bliskiej zabudowy sąsiedniej. Instalacja stanowi zagrożenie dla lokalnego ptactwa. |
| Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła | Możliwe zastosowanie gazowego kogeneratora. | Wysoki koszt inwestycyjny, w połączeniu odpowiednich aktów prawnych dotyczących OZE powoduje wydłużony czas zwrotu inwestycji. | Ze względu na charakter pracy (ciągła w celu uzyskania najwyższej stopy zwrotu) można obniżyć moc jednostki w stosunku do tradycyjnego kotła przy zapewnieniu magazynowania energii cieplnej w zbiornikach wodnych – obniżona emisja CO2. |

- Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie będą miały negatywnego wpływu na na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

  - Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy projektowanego zadaszenia				1805,68 m2

Kubatura projektowanego zadaszenia						11197,82 m3

Powierzchnia zabudowy budynku socjalno-administracyjnego			63,57 m2

Kubatura budynku socjalno-administracyjnego					192,42 m3

Wysokość zadaszenia								6,99 [m]

Wysokość budynku socjalno-administracyjnego					3,36 [m] – Niski

Ilość kondygnacji zadaszenia							1

Ilość kondygnacji budynku socjalno-administracyjnego				1

  - Charakterystyka zagrożenia pożarowego w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

W pomieszczeniach ZL typowe dla budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi.

W budynku materiał palny będą stanowiły przede wszystkim elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, takie jak meble drewniane lub drewnopochodne, tkaniny, papier.

W budynku nie przewiduje się możliwości składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów w większych ilościach niż dopuszczalne.

Pod zadaszeniem zlokalizowane zostaną istniejące pawilony handlowe, jednokondygnacyjne obiekty nie związane trwale z gruntem.

  - Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek socjalno-administracyjny - kategoria zagrożenia ludzi – ZL III.

W budynku w najbardziej niekorzystnej sytuacji będzie przebywać jednocześnie 8 osób

Nie przewiduje się pomieszczeń, w których może przebywać więcej niż 50 osób.

Zadaszenie targowiska – obiekt budowlany przeznaczony do użyteczności publicznej. Pod zadaszeniem zlokalizowano 1015m2 powierzchni handlowej.

Pod zadaszeniem może znajdować się łącznie 314 osób na powierzchni 1805 m2, w tym:

- 60 osób prowadzących działalność handlową

- 254 osoby (z przelicznika 1 osoba/ 4m2 powierzchni handlowej)

  - Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Strefa ZLIII nie wymaga obliczania gęstości obciążenia ogniowego.

  - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni wewnętrznych

W budynku socjalno-administracyjnym, ani pod zadaszeniem nie występują pomieszczenia oraz przestrzenie kwalifikowane jako zagrożone wybuchem.

  - Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Dla budynku socjalno-administracyjnego kategorii ZLIII niskiego(N), jednokondygnacyjnego- wymagana klasa odporności pożarowej -„D”.

Poszczególne elementy budynku o wymaganej klasie „D” odporności pożarowej powinny posiadać następującą odporność ogniową oraz stopień rozprzestrzeniania ognia:

Główna konstrukcja nośna 	– R 30 – NRO

Konstrukcja dachu    		– brak wymagań – NRO

Stropy        			– REI 30 – NRO

Ściany zewnętrzne    		– EI30 – NRO

Ściany wewnętrzne    		– brak wymagań – NRO

Przekrycie dachu     		– brak wymagań– NRO

Projektowane elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane zostaną z materiałów co najmniej NRO.

  - Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

W budynku socjalno-administracyjnym wydzielono 1 strefę pożarową. Jest to strefa należąca do kategorii ZLIII obejmująca cały budynek. Powierzchnia użytkowa budynku nie przekracza 8000m2.

  - Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Budynek socjalno-administracyjny zlokalizowany jest w następującej odległości od sąsiednich obiektów:

Od strony północno-zachodniej w odległości 49m zlokalizowany jest budynek oświatowy. Od strony północno-wschodniej w odległości 18,4m zlokalizowane jest projektowane zadaszenie targowiska. Od strony południowej w odległości 15,90m zlokalizowany jest obiekt techniczny.

Zadaszenie targowiska zlokalizowane jest w następującej odległości od sąsiednich obiektów:

Od strony północnej w odległości 39,2m zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek usługowy. Od strony wschodniej w odległości 18,4m zlokalizowany jest projektowany budynek socjalno-administracyjny. Od strony południowej w odległości 11,60m zlokalizowany jest obiekt usługowy.

  - Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Budynek socjalno-administracyjny

Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40m. Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia. Wyjścia z budynku powinny mieć szerokość minimum 0,9m.

Zadaszenie targowiska

Zadaszenie targowiska nie posiada ścian, traktować je można jako jedno pomieszczenie handlowe, które pełni jednocześnie funkcję ewakuacyjną poza zadaszone targowisko. Wysokość pomieszczenia przekracza 2,2m. Szerokość z uwagi na możliwość przebywania 314 osób wynosić powinna minimum 2,40m – szerokość przejść w żadnym miejscu nie jest mniejsza niż 2,40m.

  - Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów projektowanego zadaszenia, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Zlokalizowany jest przy głównym złączu zadaszenia i powinien być odpowiednio oznakowany.

Instalacja piorunochronna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

  - Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych

Budynek należy wyposażyć w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który powinien być usytuowany przy głównym złączu  i odpowiednio oznakowany;

- Urządzenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

  - Wyposażenie w gaśnice

Budynek należy wyposażyć w gaśnice według wskaźnika:

- Jedna jednostka sprzętu o masie 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

- Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m;

- Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

  - Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego budynku wynosi minimum 10l/s z co najmniej jendego hydrantu. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie z sieci wodociągowej hydrantami DN-80. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest w odległości 68 m od zadaszenia (9,2 m od zachodniej granicy działki).

Droga pożarowa zapewniająca dostęp do całego dłuższego boku zadaszenia targowiska realizowana będzie z istniejącej drogi gminnej - ul. Młodzieżowej (dz. nr 496/36). Zawracanie pojazdów straży pożarnej realizować można z istniejącego wjazdu na działkę nr 496/64 z ul. Młodzieżowej.

Projektant:

mgr inż. arch. Łukasz Ochociński

upr. nr. 481/POOKK/2012

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Rodzaj budowli:	ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ

Adres inwestycji:	dz. nr 496/64, ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Inwestor:		GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 
z 2010 r., poz. 1623) oświadczam, iż załączony projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Autorzy projektu: | Podpis: | Data: |
| --- | --- | --- |
| Architektura - projektant: mgr inż. arch. Łukasz Ochociński upr. nr 481/POOKK/2012 |  | 30-11-2018 |
| Architektura - sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Ponikła upr. nr 487/POOKK/2012 |  | 30-11-2018 |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Rodzaj budowli:	ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ

Adres inwestycji:	dz. nr 496/64, ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Inwestor:		GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

| Opracował(a): | Podpis: | Data: |
| --- | --- | --- |
| Architektura - projektant: mgr inż. arch. Łukasz Ochociński upr. nr 481/POOKK/2012 |  | 30-11-2018 |
| Architektura - sprawdzający: mgr inż. arch. Dominika Ponikła upr. nr 487/POOKK/2012 |  | 30-11-2018 |

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za prowadzenie całego cyklu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz normami technicznymi wykonawstwa i zobowiązany jest opracować plan BIOZ w formie opisowej i rysunkowej.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z budową zadaszenia targowiska miejskiego w Chojnicach, zagospodarowaniem terenu, budową budynku socjalno-administracyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu robót budowlanych

§2 pkt.3 ust.1 ww. rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- Relokacja istniejących pawilonów handlowych,

- Rozbiórka substandardowego budynku sanitarnego,

- Wykonanie fundamentów budynku oraz zadaszenia,

- Wykonanie ścian zewnętrznych budynku,

- Wykonanie dachu nad budynkiem,

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie posadzki na gruncie,

- Wykonanie elewacji i pokrycia dachu,

- Wykończenie wnętrz,

- Wyposażenie budynku,

- Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia, pokrycia dachu i obudowy,

- Ustawienie pawilonów handlowych,

- Montaż elementów małej architektury.

§2 pkt.3 ust.2 ww. rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

Na działce nr 496/64, obręb 01 Chojnice znajdują się istniejące pawilony handlowe, nie związane trwale z gruntem, substandardowy budynek sanitarny oraz obiekt techniczny.

§2 pkt.3 ust.3 ww. rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

- czynne uzbrojenie terenu.

§2 pkt.3 ust.4 ww. rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia, o niskiej skali, mogące wystąpić na budowie podczas robót budowlanych:

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji;

- upadek pracowników z wysokości;

- pożar, zalanie, itp.;

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.;

- kolizje środków transportu na placu budowy;

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy.

§2 pkt.3 ust.5 ww. rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

§2 pkt.3 ust.6 ww. rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych.

Zastrzeżenia i uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Opracowanie części rysunkowej planu BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

- Uprawnienia projektantów

- Część rysunkowa

- A1 – Schemat funkcjonowania targowiska – Faza I

- A2 – Schemat funkcjonowania targowiska – faza II

- A3 – Zadaszenie-Rzut przyziemia – Schemat funkcjonowania targowiska

- A4 – Zadaszenie - przekroje

- A5 – Zadaszenie - elewacje

- A6 – Zadaszenie - Rzut dachu

- A7 – Zadaszenie - Detale

- A8– Budynek socjalno-administracyjny – rzut przyziemia

- A9 – Budynek socjalno-administracyjny – rzut dachu

- A10 – Budynek socjalno-administracyjny – przekrój A-A

- A11 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 1

- A12 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 2

- A13 – Budynek socjalno-administracyjny – zestawienie stolarki

- A14 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 1 – wymiarowanie okładzin

- A15 – Budynek socjalno-administracyjny – elewacje 2 – wymiarowanie okładzin

- A16 – Budynek socjalno-administracyjny – detale 1

- A17 – Budynek socjalno-administracyjny – detale 2

- A18 – Wiata śmietnikowa

- PROJEKT BRANŻA KONSTRUKCYJNA

TYTUŁ I ADRES :

ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

RODZAJ OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

INWESTOR :

GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

ADRES INWESTYCJI :

89-600 CHOJNICE, UL. MŁODZIEŻOWA, DZ. NR 496/64, OBRĘB 0001, CHOJNICE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT ZBIGNIEW PROSKURA 84-120 CHŁAPOWO, UL. WŁADYSŁAWOWSKA 41

SPIS PROJEKTANTÓW :

| KONSTRUKCJA : | Projektant mgr inż. Łukasz Dymura Nr upr. POM/0125/POOK/11 Uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń | Sprawdzający mgr inż. Marcin Zieliński Nr upr. POM/0325/POOK/13 Uprawnienia do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń |
| --- | --- | --- |

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zadaszenia targowiska miejskiego w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej na działce nr 496/64 oraz budynku socjalno-administracyjnego.

- Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290);

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (Dz. U. 2003r nr 120 poz. 1126);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r nr 169 poz. 1650 ze zm.);

Polskie Normy;

Ustalenia z inwestorem;

Projekt architektoniczny.

- Stan istniejący

Na działce objętej opracowaniem funkcjonuje targowisko miejskie. Na działce znajdują się pawilony handlowe niezwiązane trwale z gruntem oraz substandardowy budynek z sanitariatami przeznaczony do rozbiórki.

- Geotechniczne warunki posadowienia

Projektowane obiekty zalicza się do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowo-wodnych. Posadowienie bezpośrednie. Należy przewidzieć odwodnienie wykopów podczas robót ziemnych. W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopów wodą atmosferyczną. Partie gruntów uszkodzonych, nasypy niebudowlane oraz grunty we wskazanych w części rysunkowej miejscach projektowanych stóp fundamentowych należy zastąpić zagęszczoną pospółką. Szczegóły w opinii geotechnicznej w dalszej części projektu.

- Elementy do rozbiórki/demontażu

W południowo-zachodniej części działki znajduje się budynek z sanitariatami. Wybudowano go w konstrukcji stalowej. Ściany zewnętrzne pokryte blachą, dach z czerwonej blachodachówki. Przed przystąpieniem do rozbiórki należy odłączyć obiekt od instalacji wod-kan oraz elektrycznej. Prace rozbiórkowe wykonać za pomocą elektronarzędzi.

- Opis projektowanych rozwiązań projektowych – zadaszenie

  - Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie słupów konstrukcji zadaszenia w postaci stóp fundamentowych wg części rysunkowej projektu. Beton klasy C25/30, zbrojenie stal AIII-N (RB500W). Rzędne posadowienia wg części rysunkowej projektu. Izolacje poziome i pionowe fundamentów wg części architektonicznej.

  - Konstrukcja stalowa główna

Układ konstrukcyjny zadaszenia ramowy. Słupy stalowe o przekroju HEB300 ze stali S355. Belki dźwigarów o przekroju IPE450 ze stali S355. Połączenia słup-dźwigar oraz dźwigar-dźwigar sztywne. Połączenie słupa ze stopą fundamentową – przegubowe.

  - Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu stanowić będzie blacha na rąbek stojący mocowana do płyty OSB-3 o podwyższonej ognioodporności – nierozprzestrzeniającej ognia, wodoodpornej gr.30mm.

Płyta OSB o klasie reakcji na ogień – B-s1, d0. 2 litry skrystalizowanej wody technologicznej w każdej płycie o formacie 2500 x 1250 mm uwalnianej w trakcie pożaru  Powłoka z siatką z włókna szklanego dodatkowo poprawiająca parametry wytrzymałościowe płyty

Płyty OSB-3 mocowane do płatwi stalowych w układzie jedno- lub wieloprzęsłowym.

Płatwie stalowe z kształtowników cienkościennych Z280x85/75x3 ze stali gatunku S350. Płatwie w układzie wieloprzęsłowym i 3-przęsłowym. Płatwie należy łączyć w kierunku poprzecznym tężnikami wg części rysunkowej.

  - Stężenia połaciowe

Stężenia połaciowe w postaci prętów gładkich fi20 ze stali S355.

  - Belki międzyramowe

Projektuje się belki stalowe, łączące ze sobą poszczególne ramy, stanowiące również część podkonstrukcji pod boczną osłonę zadaszenia. Belki o przekroju IPE200 oraz elementy z rur kwadratowych ze stali S355. Szczegóły w części rysunkowej.

  - Podkonstrukcja pod blendy

W szczytach ram stanowiących konstrukcję zadaszenia projektuje się blendy. Podkonstrukcję pod nie stanowić będzie belka o przekroju IPE200 oraz elementy z rur kwadratowych ze stali S355. Szczegóły w części rysunkowej.

  - Zabezpieczenie elementów stalowych

Przyjęto klasę antykorozyjności C3. Belki i słupy stalowe należy pomalować nawierzchniową farbą alkidową do stosowania na powierzchnie metalowe na zewnątrz. Grubość powłoki 160 µm. Przygotowanie powierzchni Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, chropowatość min. R=40µm. Wszystkie krawędzie należy zaokrąglić. Konstrukcja stalowa w kolorze antracytowym wg części architektonicznej.

- Opis projektowanych rozwiązań projektowych – budynek socjalno-administracyjny.

  - Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie w postaci żelbetowych ław fundamentowych pod ściany nośne wg części rysunkowej projektu. Beton klasy C25/30, zbrojenie stal AIII-N (RB500W). Rzędne posadowienia wg części rysunkowej projektu.

Ściany fundamentowe z bloczków silikatowych gr. 24cm klasy 15MPa na zaprawie cem.-wapiennej klasy M5. Izolacje poziome i pionowe fundamentów i ścian fundamentowych wg części architektonicznej.

  - Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 24cm klasy 15MPa na zaprawie cem.-wapiennej klasy M5.

  - Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych gr. 18 i 12cm klasy 15MPa na zaprawie cem,-wapiennej klasy M5.

  - Stropodach

Strop nad budynkiem zaprojektowano w postaci płyty stropowej żelbetowej monolitycznej gr. 15cm. Wieńce stropowe żelbetowe, monolityczne. Beton klasy C25/30, zbrojenie stal AIII-N (RB500W).

  - Nadproża

Prefabrykowane żelbetowe nadproża L19 w postaci belki o przekroju w kształcie litery L.

- Odśnieżanie projektowanego zadaszenia

Konstrukcja zaprojektowana została tak, aby przenosić normatywne wartości obciążenia śniegiem. W przypadku obfitych opadów śniegu na zarządcy budynku ciąży obowiązek odśnieżania połaci dachowej.

Biorąc pod uwagę poniższe wartości normowe:

Należy przeprowadzić odśnieżanie połaci dachowej zadaszenia, gdy grubość warstwy śniegu przekracza 60cm, w przypadku śniegu mokrego – 30cm. W przypadku zlodowaciałego śniegu lub lodu na dachu należy usunąć zalodzenie przy warstwie grubszej niż 5cm.

Wytyczne do odśnieżania dachu

W trakcie odśnieżania dachu nie wolno tworzyć tymczasowych pryzm śniegu na dachu, a śnieg po załadowaniu na środek transportu należy odtransportować poza krawędź dachu. Śnieg należy usuwać obszarami o szerokości 3m począwszy od zewnętrznych krawędzi (szczytowe ramy zadaszenia). Transport śniegu na dachu winien się odbywać drogą najkrótszą do najbliższej krawędzi dachu ograniczając do minimum jego przemieszczanie po dachu. Pracownicy odśnieżający dach nie mogą stać na dachu w skupiskach, należy desygnować jak najmniejszą ilość osób do odśnieżania dachu. Należy stosować środki transportowe o małych gabarytach i szerokich kołach, bez ostrych krawędzi. Śnieg należy transportować niewielkimi ładunkami do 30kg. Stosować szufle do śniegu o gumowych obrzeżach. Warstwy lodu powyżej 2cm grubości, które mogą utworzyć się na powierzchni dachu należy rozpuścić chemicznie, stosując środki chemiczne będące obojętne dla blachy pokrycia dachowego. Nie wolno skuwać warstw lodu.

Szczegółowe wytyczne dotyczące używanych narzędzi, stosowanych technik i metod odśnieżania muszą być określone przez producenta pokrycia dachowego. Zabezpieczenie usuniętego z dachu śniegu leży w zakresie zarządcy obiektu. Teren wzdłuż krawędzi zadaszenia, na który może być zrzucany śnieg, należy odgrodzić oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi.

W czasie prac na dachu należy używać sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z dachu. Pracownicy wykonujący odśnieżanie powinni mieć ważne badania wysokościowe. Zaleca się odśnieżanie dachu firmie specjalizującej się w tego typu działalności.

- Zebranie obciążeń

Założenia wg PN:

Śnieg – strefa III, wys. n.p.m. - A=170

Wiatr – strefa II, teren B

  - Dach – budynek socjalno-administracyjny

| Obciążenia stałe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | qk [kN/m2] | Yf [-] | qo [kN/m2] |
| 1 | 2xpapa termozgrzewalna | 0,010 | 1,35 | 0,014 |
| 2 | styropian gr.~22cm | 0,099 | 1,35 | 0,134 |
| 3 | papa podkładowa | 0,005 | 1,35 | 0,007 |
| 4 | płyta żelbetowa gr. 12cm | 3,000 | 1,35 | 4,050 |
| 5 | tynk cem.-wapienny 1,5cm | 0,285 | 1,35 | 0,385 |
|  | SUMA: | 3,399 |  | 4,589 |

| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | qk [kN/m2] | Yf [-] | qo [kN/m2] |
| 1 | Obciążenie użytkowe | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
| 2 | Śnieg | 0,9 | 1,5 | 1,35 |
|  | SUMA: | 1,4 |  | 2,1 |

  - Dach – zadaszenie targowiska

| Obciążenia stałe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | qk [kN/m2] | Yf [-] | qo [kN/m2] |
| 1 | Blacha na rąbek stojący | 0,052 | 1,35 | 0,070 |
| 2 | papa podkładowa | 0,005 | 1,35 | 0,007 |
| 3 | płyta OSB-3 gr. 30mm | 0,198 | 1,35 | 0,267 |
| 4 | Instalacje | 0,300 | 1,35 | 0,405 |
|  | SUMA: | 0,555 |  | 0,749 |

| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | qk [kN/m2] | Yf [-] | qo [kN/m2] |
| 1 | Obc. Użytkowe | 0,5 | 1,5 | 0,75 |
| 2 | Śnieg | 0,9 | 1,5 | 1,35 |
| 3 | Śnieg - dach wklęsły | 1,25 | 1,5 | 1,875 |
| 4 | Wiatr - ssanie - strefa wewnętrzna | -0,252 | 1,5 | -0,378 |
| 5 | Wiatr -ssanie strefa zewnętrzna | -0,504 | 1,5 | -0,756 |
| 6 | Wiatr - parcie strefa zewnętrzna | 0,806 | 1,5 | 1,209 |

- Obliczenia

  - Płyta stropowa – budynek socjalno-administracyjny

Cechy przekroju:

zadanie , pręt nr 1, przekrój: xa=2,22 m, xb=2,22 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=15,0,  b=100,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: B30

fck= 25,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×25,0/1,50=16,7 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1500 cm2,  Jcx=28125 cm4,  Jcy=1250000 cm4

STAL: A-IIIN (RB 500 W)

fyk=500 MPa, s=1,15, fyd=420 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie główne:

As1+As2=8,17 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×8,17/1500=0,54 %,

Jsx=163 cm4, Jsy=9007 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: , pręt nr 1, przekrój: xa=2,22 m, xb=2,22 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB

Momenty zginające: 	Mx = -14,416 kNm, 	My = 0,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = -0,000 kN,	Vx = 0,000 kN,

Siła osiowa:	N = 0,000 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie , pręt nr 1, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,34 m)

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-14,3762+0,0002) =14,376 kNm

fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):

As1=3,01 cm2  (312 = 3,39 cm2),

Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

As=As1+As2=3,01 cm2, =100As/Ac= 1003,01/1500=0,20 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=1,4 (=0,120),

a1=3,1, ac=0,5, zc=11,4,  Acc=143 cm2,

c=-1,37 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -126,240, Fs1 = 126,240,

Mc= 8,821, Ms1 = 5,555,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs1=-126,240+(126,240)=-0,000 kN (NSd=0,000 kN)

Mc+Ms1=8,821+(5,555)=14,376 kNm (MSd=14,376 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie , pręt nr 1, przekrój: xa=2,10 m, xb=2,34 m

Wielkości obliczeniowe:

NSd=0,000 kN,

MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-14,3762+0,0002) =14,376 kNm

fcd=16,7 MPa,  fyd=420 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane: As1=5,65 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=2,51 cm2,

As=As1+As2=8,17 cm2, =100As/Ac= 1008,17/1500=0,54 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=15,0,  d=11,9,  x=3,5 (=0,292),

a1=3,1, a2=2,9, ac=1,2, zc=10,7,  Acc=347 cm2,

c=-0,49 ‰, s2=-0,08 ‰, s1=1,19 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -130,725, Fs1 = 134,793, Fs2 = -4,069,

Mc= 8,258, Ms1 = 5,931, Ms2 = 0,187,

Warunek stanu granicznego nośności:

MRd = 26,859 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=8,258+(5,931)+(0,187)=14,376 kNm

Nośność zbrojenia podłużnego

zadanie , pręt nr 1.

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 2,081 m:

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cot - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×0,812×(1,416) = 0,575 kN

Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym:

Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 134,639 + 0,575 = 135,213 kN;

Ftd  Ftd,max = 135,171 kN

Przyjęto Ftd = 135,171 kN

Ftd = 135,171 < 237,504 = 5,65×420 ×10-1 = As fyd

Zarysowanie

zadanie , pręt nr 1,

Położenie przekroju:				x = 2,220 m

Siły przekrojowe od obc. długotrwałych:	MSd = 10,300 kNm

NSd = 0,000 kN

VSd = 0,000 kN

Wymiary przekroju:				bw  = 100,0 cm

d = h - a1 = 15,0 - 3,1 = 11,9 cm

Ac = 1500 cm2

Wc = 3750 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim =

= 0,4×1,0×2,6×750 / 280 = 2,79 cm2

As1 = 5,65 > 2,79 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 2,6×3750 ×10-3 = 9,750 kNm

MSd = 10,300 > 9,750 = Mcr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

Przyjęto k2 = 0,5.

r = As / Act,eff = 5,65 / 366 = 0,01545

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×0,8×0,50×12/0,01545 = 127,67

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] =

= 174,12/200000 ×[1 - 1,0×0,5×(9,750/10,300)2] = 0,00048

wk =  srm sm = 1,7×127,67×0,00048 = 0,10 mm

wk = 0,10 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

Ugięcia

zadanie , pręt nr 1

Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych.

Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,to) = 2,00.

Ec,eff =  =  = 10333 MPa

Moment rysujący:

Mcr = fctm Wc = 2,6×3750 ×10-3 = 9,750 kNm

Całkowity moment zginający MSd = 12,075 kN  powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywność dla długotrwałego działania obciążeń długotrwałych:

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = 10,300 kNm.

Wielkości geometryczne przekroju:		xI = 7,7 cm	II = 31233 cm4

xII = 4,0 cm	III = 9023 cm4

B =  =

=  ×10-5 = 1368 kNm2

Wykres sztywności i momentów dla obciążeń długotrwałych.

Ugięcia.

Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 2,220 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi:

a = a,d = 13,4 mm

a = 13,4 < 22,2 = alim

  - Rama główna – 3 nawy - zadaszenie

WĘZŁY:

WĘZŁY:

------------------------------------------------------------------

Nr:      X [m]:     Y [m]:       Nr:      X [m]:     Y [m]:

------------------------------------------------------------------

1       9,400      5,000         7      21,700      0,000

2      15,550      6,535         8      34,000      0,000

3      21,700      5,000         9       0,000      5,000

4      27,850      6,535        10       0,000      0,000

5      34,000      5,000        11       4,700      6,535

6       9,400      0,000

------------------------------------------------------------------

PRĘTY:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   2     6,150    1,535   6,339  1,000   2 I 450 PE

2   00    2   3     6,150   -1,535   6,339  1,000   2 I 450 PE

3   00    3   4     6,150    1,535   6,339  1,000   2 I 450 PE

4   00    4   5     6,150   -1,535   6,339  1,000   2 I 450 PE

5   00    6   1     0,000    5,000   5,000  1,000   8 I 300 HEB

6   00    3   7     0,000   -5,000   5,000  1,000   8 I 300 HEB

7   00    5   8     0,000   -5,000   5,000  1,000   8 I 300 HEB

8   00   10   9     0,000    5,000   5,000  1,000   8 I 300 HEB

9   00    9  11     4,700    1,535   4,944  1,000   2 I 450 PE

10   00   11   1     4,700   -1,535   4,944  1,000   2 I 450 PE

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

2    98,8   33740    1680    1500   1500   45,0  4 18G2 (A)

8   149,0   25170    8560    1678   1678   30,0  4 18G2 (A)

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

4 18G2 (A)          205      295,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

1    Skupione      0,0       3,356               0,36

1    Skupione      0,0       4,832               1,29

1    Skupione      0,0       4,832               2,22

1    Skupione      0,0       4,832               3,14

1    Skupione      0,0       5,101               4,07

1    Skupione      0,0       5,369               5,10

1    Skupione      0,0       3,758               6,13

2    Skupione      0,0       3,356               6,18

2    Skupione      0,0       4,832               5,26

2    Skupione      0,0       4,832               4,33

2    Skupione      0,0       4,832               3,30

2    Skupione      0,0       5,101               2,27

2    Skupione      0,0       5,369               1,24

2    Skupione      0,0       3,758               0,21

3    Skupione      0,0       3,356               0,36

3    Skupione      0,0       4,832               1,29

3    Skupione      0,0       4,832               2,22

3    Skupione      0,0       4,832               3,14

3    Skupione      0,0       5,101               4,07

3    Skupione      0,0       5,369               5,10

3    Skupione      0,0       3,758               6,13

4    Skupione      0,0       2,819               6,18

4    Skupione      0,0       4,832               5,26

4    Skupione      0,0       5,101               4,33

4    Skupione      0,0       5,369               3,30

4    Skupione      0,0       5,369               2,27

4    Skupione      0,0       5,369               1,24

4    Skupione      0,0       3,758               0,21

9    Skupione      0,0       2,885               4,89

9    Skupione      0,0       4,721               4,05

9    Skupione      0,0       5,246               3,00

9    Skupione      0,0       4,721               1,95

9    Skupione      0,0       4,197               1,10

9    Skupione      0,0       2,492               0,16

10    Skupione      0,0       3,016               4,58

10    Skupione      0,0       4,197               3,73

10    Skupione      0,0       4,197               2,89

10    Skupione      0,0       4,721               2,05

10    Skupione      0,0       4,721               1,00

10    Skupione      0,0       2,885               0,16

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

1    Skupione      0,0       0,986               0,36

1    Skupione      0,0       1,419               1,29

1    Skupione      0,0       1,419               2,22

1    Skupione      0,0       1,419               3,14

1    Skupione      0,0       1,498               4,07

1    Skupione      0,0       1,577               5,10

1    Skupione      0,0       1,104               6,13

2    Skupione      0,0       0,986               6,18

2    Skupione      0,0       1,419               5,26

2    Skupione      0,0       1,419               4,33

2    Skupione      0,0       1,419               3,30

2    Skupione      0,0       1,498               2,27

2    Skupione      0,0       1,577               1,24

2    Skupione      0,0       1,104               0,21

3    Skupione      0,0       0,986               0,36

3    Skupione      0,0       1,419               1,29

3    Skupione      0,0       1,419               2,22

3    Skupione      0,0       1,419               3,14

3    Skupione      0,0       1,498               4,07

3    Skupione      0,0       1,577               5,10

3    Skupione      0,0       1,104               6,13

4    Skupione      0,0       0,828               6,18

4    Skupione      0,0       1,419               5,26

4    Skupione      0,0       1,498               4,33

4    Skupione      0,0       1,577               3,30

4    Skupione      0,0       1,577               2,27

4    Skupione      0,0       1,577               1,24

4    Skupione      0,0       1,104               0,21

9    Skupione      0,0       0,848               4,89

9    Skupione      0,0       1,387               4,05

9    Skupione      0,0       1,541               3,00

9    Skupione      0,0       1,387               1,95

9    Skupione      0,0       1,233               1,10

9    Skupione      0,0       0,732               0,16

10    Skupione      0,0       0,886               4,58

10    Skupione      0,0       1,233               3,73

10    Skupione      0,0       1,233               2,89

10    Skupione      0,0       1,387               2,05

10    Skupione      0,0       1,387               1,00

10    Skupione      0,0       0,848               0,16

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0       3,023               0,36

1    Skupione      0,0       4,353               1,29

1    Skupione      0,0       4,353               2,22

1    Skupione      0,0       4,353               3,14

1    Skupione      0,0       4,595               4,07

1    Skupione      0,0       4,837               5,10

1    Skupione      0,0       3,386               6,13

2    Skupione      0,0       3,023               6,18

2    Skupione      0,0       4,353               5,26

2    Skupione      0,0       4,353               4,33

2    Skupione      0,0       4,353               3,30

2    Skupione      0,0       4,595               2,27

2    Skupione      0,0       4,837               1,24

2    Skupione      0,0       3,386               0,21

3    Skupione      0,0       3,023               0,36

3    Skupione      0,0       4,353               1,29

3    Skupione      0,0       4,353               2,22

3    Skupione      0,0       4,353               3,14

3    Skupione      0,0       4,595               4,07

3    Skupione      0,0       4,837               5,10

3    Skupione      0,0       3,386               6,13

4    Skupione      0,0       2,539               6,18

4    Skupione      0,0       4,353               5,26

4    Skupione      0,0       4,595               4,33

4    Skupione      0,0       4,837               3,30

4    Skupione      0,0       4,837               2,27

4    Skupione      0,0       4,837               1,24

4    Skupione      0,0       3,386               0,21

9    Skupione      0,0       2,599               4,89

9    Skupione      0,0       4,253               4,05

9    Skupione      0,0       4,726               3,00

9    Skupione      0,0       4,253               1,95

9    Skupione      0,0       3,781               1,10

9    Skupione      0,0       2,245               0,16

10    Skupione      0,0       2,717               4,58

10    Skupione      0,0       3,781               3,73

10    Skupione      0,0       3,781               2,89

10    Skupione      0,0       4,253               2,05

10    Skupione      0,0       4,253               1,00

10    Skupione      0,0       2,599               0,16

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0      -1,524               0,36

1    Skupione      0,0      -2,194               1,29

1    Skupione      0,0      -2,194               2,22

1    Skupione      0,0      -2,194               3,14

1    Skupione      0,0      -2,316               4,07

1    Skupione      0,0      -2,438               5,10

1    Skupione      0,0      -1,707               6,13

2    Skupione      0,0      -1,524               6,18

2    Skupione      0,0      -2,194               5,26

2    Skupione      0,0      -2,194               4,33

2    Skupione      0,0      -2,194               3,30

2    Skupione      0,0      -2,316               2,27

2    Skupione      0,0      -2,438               1,24

2    Skupione      0,0      -1,707               0,21

3    Skupione      0,0      -1,524               0,36

3    Skupione      0,0      -2,194               1,29

3    Skupione      0,0      -2,194               2,22

3    Skupione      0,0      -2,194               3,14

3    Skupione      0,0      -2,316               4,07

3    Skupione      0,0      -2,438               5,10

3    Skupione      0,0      -1,707               6,13

4    Skupione      0,0      -2,560               6,18

4    Skupione      0,0      -4,388               5,26

4    Skupione      0,0      -4,632               4,33

4    Skupione      0,0      -4,876               3,30

4    Skupione      0,0      -4,876               2,27

4    Skupione      0,0      -4,876               1,24

4    Skupione      0,0      -3,413               0,21

9    Skupione      0,0      -2,740               4,89

9    Skupione      0,0      -4,288               4,05

9    Skupione      0,0      -4,764               3,00

9    Skupione      0,0      -4,288               1,95

9    Skupione      0,0      -3,811               1,10

9    Skupione      0,0      -2,263               0,16

10    Skupione      0,0      -1,370               4,58

10    Skupione      0,0      -1,906               3,73

10    Skupione      0,0      -1,906               2,89

10    Skupione      0,0      -2,144               2,05

10    Skupione      0,0      -2,144               1,00

10    Skupione      0,0      -1,370               0,16

Grupa:  E  "Wiatr-parcie"                Zmienne    f= 1,35

4    Skupione      0,0       4,093               6,18

4    Skupione      0,0       7,017               5,26

4    Skupione      0,0       7,407               4,33

4    Skupione      0,0       7,797               3,30

4    Skupione      0,0       7,797               2,27

4    Skupione      0,0       7,797               1,24

4    Skupione      0,0       5,458               0,21

9    Skupione      0,0       4,190               4,89

9    Skupione      0,0       6,857               4,05

9    Skupione      0,0       7,619               3,00

9    Skupione      0,0       6,857               1,95

9    Skupione      0,0       6,095               1,10

9    Skupione      0,0       3,619               0,16

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0       7,334               0,36

1    Skupione      0,0      10,562               1,29

1    Skupione      0,0      10,562               2,22

1    Skupione      0,0      10,562               3,14

1    Skupione      0,0      11,148               4,07

1    Skupione      0,0      11,735               5,10

1    Skupione      0,0       8,215               6,13

2    Skupione      0,0       7,334               6,18

2    Skupione      0,0      10,562               5,26

2    Skupione      0,0      10,562               4,33

2    Skupione      0,0      10,562               3,30

2    Skupione      0,0      11,148               2,27

2    Skupione      0,0      11,735               1,24

2    Skupione      0,0       8,215               0,21

3    Skupione      0,0       7,334               0,36

3    Skupione      0,0      10,562               1,29

3    Skupione      0,0      10,562               2,22

3    Skupione      0,0      10,562               3,14

3    Skupione      0,0      11,148               4,07

3    Skupione      0,0      11,735               5,10

3    Skupione      0,0       8,215               6,13

4    Skupione      0,0       4,434               6,18

4    Skupione      0,0       7,601               5,26

4    Skupione      0,0       8,024               4,33

4    Skupione      0,0       8,446               3,30

4    Skupione      0,0       8,446               2,27

4    Skupione      0,0       8,446               1,24

4    Skupione      0,0       5,912               0,21

9    Skupione      0,0       4,450               4,89

9    Skupione      0,0       7,282               4,05

9    Skupione      0,0       8,091               3,00

9    Skupione      0,0       7,282               1,95

9    Skupione      0,0       6,473               1,10

9    Skupione      0,0       3,843               0,16

10    Skupione      0,0       6,460               4,58

10    Skupione      0,0       8,991               3,73

10    Skupione      0,0       8,991               2,89

10    Skupione      0,0      10,115               2,05

10    Skupione      0,0      10,115               1,00

10    Skupione      0,0       6,181               0,16

Grupa:  G  "Wiatr-obudowa 1"             Zmienne    f= 1,50

7    Liniowe     -90,0      -0,880    -0,880     0,00    1,00

8    Liniowe      90,0       1,534     1,534     4,00    5,00

Grupa:  H  "Wiatr obudowa 2"             Zmienne    f= 1,50

7    Liniowe     -90,0       1,534     1,534     0,00    1,00

8    Liniowe      90,0      -0,880    -0,880     4,00    5,00

Grupa:  I  "Wiatr obudowa 3"             Zmienne    f= 1,50

7    Liniowe     -90,0      -1,096    -1,096     0,00    1,00

8    Liniowe      90,0      -1,096    -1,096     4,00    5,00

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -"Obc. stałe + instalacje"       Stałe                 1,35

B -"cw płatwie"                    Stałe                 1,15

C -"Użytkowe"                      Zmienne    1   1,00   1,50

F -"Śnieg"                         Zmienne    1   1,00   1,50

I -"Wiatr obudowa 3"               Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

NORMALNE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000       -366,767      184,973      -96,705

0,97     6,130        186,958*     -16,739      -46,359

1,00     6,339        183,448      -16,912      -46,316

2      0,00     0,000        183,448        6,836      -48,830

0,03     0,210        184,865*       6,662      -48,874

1,00     6,339       -411,112     -195,048      -99,219

3      0,00     0,000       -417,059      194,883     -100,404

0,97     6,130        197,325*      16,209      -55,808

0,97     6,130        197,325*      -6,829      -50,058

1,00     6,339        195,882       -7,002      -50,015

4      0,00     0,000        195,882       17,322      -47,439

0,03     0,206        199,440*      -2,534      -52,395

1,00     6,339       -258,507     -158,773      -91,391

5      0,00     0,000          0,000      -20,565     -369,805

1,00     5,000       -102,826      -20,565     -363,372

6      0,00     0,000          5,948       -1,190     -426,667

1,00     5,000         -0,000       -1,190     -433,100

7      0,00     0,000       -258,507       50,222     -176,179

0,20     1,000       -207,463       51,866*    -177,465

1,00     5,000         -0,000       51,866     -182,612

8      0,00     0,000         -0,000      -30,111     -132,672

0,80     4,000       -120,444      -30,111*    -127,526

1,00     5,000       -149,733      -28,467     -126,239

9      0,00     0,000       -149,733      111,163      -66,252

0,82     4,050        102,972*      -0,892      -29,656

1,00     4,944        101,076      -16,297      -24,624

10      0,00     0,000        101,076        1,378      -29,497

0,03     0,160        101,286*       1,249      -29,539

1,00     4,944       -263,941     -143,718      -76,885

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

NAPRĘŻENIA:

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro:

[MPa]

------------------------------------------------------------------

4 18G2 (A)

1     0,00    0,000   234,796  -254,372            0,862*

1,00    6,339  -127,022   117,647            0,431

2     0,00    0,000  -127,277   117,392            0,431

1,00    6,339   264,113  -284,198            0,963*

3     0,00    0,000   267,960  -288,284            0,977*

1,00    6,339  -135,689   125,564            0,460

4     0,00    0,000  -135,428   125,825            0,459

1,00    6,339   163,139  -181,639            0,616*

5     0,00    0,000   -24,819   -24,819            0,084

1,00    5,000    36,892   -85,666            0,290*

6     0,00    0,000   -32,180   -25,091            0,109*

1,00    5,000   -29,067   -29,067            0,099

7     0,00    0,000   142,233  -165,881            0,562*

1,00    5,000   -12,256   -12,256            0,042

8     0,00    0,000    -8,904    -8,904            0,030

1,00    5,000    80,761   -97,706            0,331*

9     0,00    0,000    93,146  -106,558            0,361*

1,00    4,944   -69,896    64,912            0,237

10     0,00    0,000   -70,390    64,419            0,239

1,00    4,944   168,231  -183,794            0,623*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

6          20,565       369,805       370,376

7           1,190       433,100       433,102

8         -51,866       182,612       189,834

10          30,111       132,672       136,046

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):

------------------------------------------------------------------

1      -0,01145   -0,00060      0,01147      -0,00103 ( -0,059)

2      -0,00477   -0,02830      0,02870       0,00044 (  0,025)

3       0,00188   -0,00070      0,00200      -0,00057 ( -0,033)

4       0,00990   -0,03381      0,03523      -0,00082 ( -0,047)

5       0,01804   -0,00029      0,01804       0,00476 (  0,273)

6      -0,00000   -0,00000      0,00000       0,00395 (  0,226)

7      -0,00000   -0,00000      0,00000      -0,00028 ( -0,016)

8       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,00780 ( -0,447)

9      -0,01716   -0,00021      0,01716      -0,00143 ( -0,082)

10      -0,00000   -0,00000      0,00000       0,00586 (  0,336)

11      -0,01423   -0,00953      0,01713       0,00047 (  0,027)

------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:

------------------------------------------------------------------

1      0,0022 -0,0263     -0,059     0,025      0,0046    1374,8

2     -0,0286 -0,0002      0,025    -0,033      0,0032    2010,8

3     -0,0011 -0,0352     -0,033    -0,047      0,0038    1687,0

4     -0,0304  0,0041     -0,047     0,273      0,0069     913,5

5      0,0000  0,0115      0,226    -0,059      0,0032    1566,0

6      0,0019  0,0000     -0,033    -0,016      0,0002   27073,8

7      0,0180  0,0000      0,273    -0,447      0,0080     621,8

8      0,0000  0,0172      0,336    -0,082      0,0047    1071,2

9      0,0051 -0,0046     -0,082     0,027      0,0020    2414,5

10     -0,0135 -0,0041      0,027    -0,059      0,0014    3661,7

------------------------------------------------------------------

PRĘT NR  1

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  2

Począt(A):1  Koniec(B):2                        "I 450 PE"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  6,339    Kąt:  14,01

Rzuty                            Imperfekcje

H:   6,150    V:   1,535          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

1    Skupione      0,0       3,356               0,36

1    Skupione      0,0       4,832               1,29

1    Skupione      0,0       4,832               2,22

1    Skupione      0,0       4,832               3,14

1    Skupione      0,0       5,101               4,07

1    Skupione      0,0       5,369               5,10

1    Skupione      0,0       3,758               6,13

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

1    Skupione      0,0       0,986               0,36

1    Skupione      0,0       1,419               1,29

1    Skupione      0,0       1,419               2,22

1    Skupione      0,0       1,419               3,14

1    Skupione      0,0       1,498               4,07

1    Skupione      0,0       1,577               5,10

1    Skupione      0,0       1,104               6,13

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0       3,023               0,36

1    Skupione      0,0       4,353               1,29

1    Skupione      0,0       4,353               2,22

1    Skupione      0,0       4,353               3,14

1    Skupione      0,0       4,595               4,07

1    Skupione      0,0       4,837               5,10

1    Skupione      0,0       3,386               6,13

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0      -1,524               0,36

1    Skupione      0,0      -2,194               1,29

1    Skupione      0,0      -2,194               2,22

1    Skupione      0,0      -2,194               3,14

1    Skupione      0,0      -2,316               4,07

1    Skupione      0,0      -2,438               5,10

1    Skupione      0,0      -1,707               6,13

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

1    Skupione      0,0       7,334               0,36

1    Skupione      0,0      10,562               1,29

1    Skupione      0,0      10,562               2,22

1    Skupione      0,0      10,562               3,14

1    Skupione      0,0      11,148               4,07

1    Skupione      0,0      11,735               5,10

1    Skupione      0,0       8,215               6,13

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00    -366,767    184,973    -96,705   0,0022  234,796 -254,372

0,06    -300,230    184,675    -96,630   0,0015  190,432 -209,993

-300,216    164,106    -91,496   0,0015  190,942 -209,464

0,10    -255,303    163,879    -91,440   0,0006  160,998 -179,508

0,20    -151,592    163,355    -91,309  -0,0025   91,849 -110,333

0,20    -147,955    163,336    -91,304  -0,0026   89,424 -107,907

-148,001    133,717    -83,912  -0,0026   90,204 -107,190

0,30     -66,374    133,211    -83,785  -0,0065   35,782  -52,743

0,35     -24,002    132,948    -83,719  -0,0087    7,532  -24,480

-24,115    103,329    -76,327  -0,0087    8,356  -23,807

0,40       8,441    103,068    -76,262  -0,0109  -13,348   -2,090

0,50      70,597    102,567    -76,137  -0,0150  -54,785   39,373

70,697     72,948    -68,744  -0,0150  -54,103   40,187

0,50      72,837     72,924    -68,738  -0,0152  -55,529   41,615

0,60     118,895     72,399    -68,607  -0,0191  -86,231   72,342

0,64     138,181     72,179    -68,552  -0,0206  -99,086   85,210

138,216     40,914    -60,748  -0,0206  -98,320   86,023

0,70     153,179     40,610    -60,673  -0,0224 -108,290   96,008

0,80     178,754     40,086    -60,542  -0,0247 -125,332  113,077

0,80     179,918     40,062    -60,536  -0,0248 -126,108  113,854

179,976      7,151    -52,321  -0,0248 -125,316  114,724

0,90     184,150      6,651    -52,197  -0,0260 -128,086  117,520

0,97     186,903      6,299    -52,109  -0,0263 -129,913  119,365

186,958    -16,739    -46,359  -0,0263 -129,368  119,984

1,00     183,448    -16,912    -46,316  -0,0263 -127,022  117,647

------------------------------------------------------------------

0,97     186,958*   -16,739    -46,359          -129,368  119,984

0,00    -366,767*   184,973    -96,705           234,796 -254,372

0,00    -366,767    184,973*   -96,705           234,796 -254,372

1,00     183,448    -16,912*   -46,316          -127,022  117,647

1,00     183,448    -16,912    -46,316*         -127,022  117,647

0,00    -366,767    184,973    -96,705*          234,796 -254,372

0,00    -366,767    184,973    -96,705           234,796 -254,372*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  2

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  2

Począt(A):2  Koniec(B):3                        "I 450 PE"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  6,339    Kąt: -14,01

Rzuty                            Imperfekcje

H:   6,150    V:   1,535          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

2    Skupione      0,0       3,356               6,18

2    Skupione      0,0       4,832               5,26

2    Skupione      0,0       4,832               4,33

2    Skupione      0,0       4,832               3,30

2    Skupione      0,0       5,101               2,27

2    Skupione      0,0       5,369               1,24

2    Skupione      0,0       3,758               0,21

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

2    Skupione      0,0       0,986               6,18

2    Skupione      0,0       1,419               5,26

2    Skupione      0,0       1,419               4,33

2    Skupione      0,0       1,419               3,30

2    Skupione      0,0       1,498               2,27

2    Skupione      0,0       1,577               1,24

2    Skupione      0,0       1,104               0,21

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

2    Skupione      0,0       3,023               6,18

2    Skupione      0,0       4,353               5,26

2    Skupione      0,0       4,353               4,33

2    Skupione      0,0       4,353               3,30

2    Skupione      0,0       4,595               2,27

2    Skupione      0,0       4,837               1,24

2    Skupione      0,0       3,386               0,21

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

2    Skupione      0,0      -1,524               6,18

2    Skupione      0,0      -2,194               5,26

2    Skupione      0,0      -2,194               4,33

2    Skupione      0,0      -2,194               3,30

2    Skupione      0,0      -2,316               2,27

2    Skupione      0,0      -2,438               1,24

2    Skupione      0,0      -1,707               0,21

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

2    Skupione      0,0       7,334               6,18

2    Skupione      0,0      10,562               5,26

2    Skupione      0,0      10,562               4,33

2    Skupione      0,0      10,562               3,30

2    Skupione      0,0      11,148               2,27

2    Skupione      0,0      11,735               1,24

2    Skupione      0,0       8,215               0,21

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00     183,448      6,836    -48,830  -0,0286 -127,277  117,392

0,03     184,865      6,662    -48,874  -0,0285 -128,227  118,333

184,781    -16,375    -54,624  -0,0285 -128,752  117,695

0,10     177,765    -16,726    -54,711  -0,0278 -124,083  113,008

0,20     167,475    -17,228    -54,836  -0,0261 -117,233  106,133

167,376    -50,138    -63,051  -0,0261 -117,999  105,235

0,20     165,985    -50,161    -63,056  -0,0260 -117,072  104,307

0,30     134,023    -50,686    -63,187  -0,0232  -95,771   82,980

0,36     115,295    -50,990    -63,263  -0,0212  -83,289   70,483

115,220    -82,255    -71,067  -0,0212  -84,029   69,643

0,40      93,355    -82,475    -71,122  -0,0196  -69,454   55,057

0,50      40,911    -82,999    -71,253  -0,0155  -34,494   20,070

0,52      30,059    -83,107    -71,280  -0,0146  -27,260   12,831

30,007   -112,726    -78,672  -0,0146  -27,974   12,048

0,60     -26,821   -113,143    -78,776  -0,0112    9,913  -25,860

0,68     -86,540   -113,579    -78,885  -0,0077   49,726  -65,695

-86,572   -143,198    -86,278  -0,0077   48,999  -66,464

0,70    -101,909   -143,287    -86,300  -0,0070   59,225  -76,694

0,80    -192,900   -143,811    -86,431  -0,0034  119,890 -137,386

0,83    -220,104   -143,968    -86,470  -0,0025  138,028 -155,532

-220,203   -173,587    -93,863  -0,0025  137,345 -156,346

0,90    -297,497   -173,955    -93,955  -0,0009  188,880 -207,900

0,97    -380,253   -174,348    -94,053  -0,0002  244,058 -263,097

-380,174   -194,917    -99,187  -0,0002  243,485 -263,564

1,00    -411,112   -195,048    -99,219  -0,0002  264,113 -284,198

------------------------------------------------------------------

0,03     184,865*     6,662    -48,874          -128,227  118,333

1,00    -411,112*  -195,048    -99,219           264,113 -284,198

0,00     183,448      6,836*   -48,830          -127,277  117,392

1,00    -411,112   -195,048*   -99,219           264,113 -284,198

0,00     183,448      6,836    -48,830*         -127,277  117,392

1,00    -411,112   -195,048    -99,219*          264,113 -284,198

1,00    -411,112   -195,048    -99,219           264,113 -284,198*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  3

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  2

Począt(A):3  Koniec(B):4                        "I 450 PE"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  6,339    Kąt:  14,01

Rzuty                            Imperfekcje

H:   6,150    V:   1,535          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

3    Skupione      0,0       3,356               0,36

3    Skupione      0,0       4,832               1,29

3    Skupione      0,0       4,832               2,22

3    Skupione      0,0       4,832               3,14

3    Skupione      0,0       5,101               4,07

3    Skupione      0,0       5,369               5,10

3    Skupione      0,0       3,758               6,13

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

3    Skupione      0,0       0,986               0,36

3    Skupione      0,0       1,419               1,29

3    Skupione      0,0       1,419               2,22

3    Skupione      0,0       1,419               3,14

3    Skupione      0,0       1,498               4,07

3    Skupione      0,0       1,577               5,10

3    Skupione      0,0       1,104               6,13

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

3    Skupione      0,0       3,023               0,36

3    Skupione      0,0       4,353               1,29

3    Skupione      0,0       4,353               2,22

3    Skupione      0,0       4,353               3,14

3    Skupione      0,0       4,595               4,07

3    Skupione      0,0       4,837               5,10

3    Skupione      0,0       3,386               6,13

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

3    Skupione      0,0      -1,524               0,36

3    Skupione      0,0      -2,194               1,29

3    Skupione      0,0      -2,194               2,22

3    Skupione      0,0      -2,194               3,14

3    Skupione      0,0      -2,316               4,07

3    Skupione      0,0      -2,438               5,10

3    Skupione      0,0      -1,707               6,13

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

3    Skupione      0,0       7,334               0,36

3    Skupione      0,0      10,562               1,29

3    Skupione      0,0      10,562               2,22

3    Skupione      0,0      10,562               3,14

3    Skupione      0,0      11,148               4,07

3    Skupione      0,0      11,735               5,10

3    Skupione      0,0       8,215               6,13

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00    -417,059    194,883   -100,404  -0,0011  267,960 -288,284

0,06    -346,811    194,584   -100,330  -0,0017  221,121 -241,431

-346,812    174,015    -95,196  -0,0017  221,641 -240,912

0,10    -299,315    173,789    -95,139  -0,0026  189,973 -209,232

0,20    -189,322    173,265    -95,008  -0,0058  116,636 -135,868

0,20    -185,464    173,246    -95,004  -0,0059  114,063 -133,295

-185,464    143,627    -87,611  -0,0059  114,812 -132,547

0,30     -97,776    143,121    -87,485  -0,0101   56,349  -74,058

0,35     -52,248    142,858    -87,419  -0,0125   25,994  -43,691

-52,248    113,239    -80,026  -0,0125   26,743  -42,942

0,40     -16,566    112,978    -79,961  -0,0150    2,954  -19,141

0,50      51,581    112,477    -79,836  -0,0197  -42,478   26,317

51,581     82,858    -72,443  -0,0197  -41,730   27,065

0,50      54,011     82,834    -72,437  -0,0200  -43,350   28,686

0,60     106,351     82,309    -72,306  -0,0246  -78,240   63,603

0,64     128,281     82,088    -72,251  -0,0264  -92,859   78,233

128,281     50,824    -64,448  -0,0264  -92,069   79,023

0,70     146,881     50,520    -64,372  -0,0287 -104,465   91,434

0,80     178,738     49,995    -64,241  -0,0319 -125,696  112,692

0,80     180,191     49,971    -64,235  -0,0320 -126,664  113,661

180,191     17,061    -56,021  -0,0320 -125,833  114,493

0,90     190,358     16,561    -55,896  -0,0341 -132,601  121,286

0,97     197,325     16,209    -55,808  -0,0350 -137,238  125,940

197,325     -6,829    -50,058  -0,0350 -136,656  126,522

1,00     195,882     -7,002    -50,015  -0,0352 -135,689  125,564

------------------------------------------------------------------

0,97     197,325*    16,209    -55,808          -137,238  125,940

0,97     197,325*    -6,829    -50,058          -136,656  126,522

0,00    -417,059*   194,883   -100,404           267,960 -288,284

0,00    -417,059    194,883*  -100,404           267,960 -288,284

1,00     195,882     -7,002*   -50,015          -135,689  125,564

1,00     195,882     -7,002    -50,015*         -135,689  125,564

0,00    -417,059    194,883   -100,404*          267,960 -288,284

0,00    -417,059    194,883   -100,404           267,960 -288,284*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  4

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  2

Począt(A):4  Koniec(B):5                        "I 450 PE"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  6,339    Kąt: -14,01

Rzuty                            Imperfekcje

H:   6,150    V:   1,535          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

4    Skupione      0,0       2,819               6,18

4    Skupione      0,0       4,832               5,26

4    Skupione      0,0       5,101               4,33

4    Skupione      0,0       5,369               3,30

4    Skupione      0,0       5,369               2,27

4    Skupione      0,0       5,369               1,24

4    Skupione      0,0       3,758               0,21

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

4    Skupione      0,0       0,828               6,18

4    Skupione      0,0       1,419               5,26

4    Skupione      0,0       1,498               4,33

4    Skupione      0,0       1,577               3,30

4    Skupione      0,0       1,577               2,27

4    Skupione      0,0       1,577               1,24

4    Skupione      0,0       1,104               0,21

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

4    Skupione      0,0       2,539               6,18

4    Skupione      0,0       4,353               5,26

4    Skupione      0,0       4,595               4,33

4    Skupione      0,0       4,837               3,30

4    Skupione      0,0       4,837               2,27

4    Skupione      0,0       4,837               1,24

4    Skupione      0,0       3,386               0,21

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

4    Skupione      0,0      -2,560               6,18

4    Skupione      0,0      -4,388               5,26

4    Skupione      0,0      -4,632               4,33

4    Skupione      0,0      -4,876               3,30

4    Skupione      0,0      -4,876               2,27

4    Skupione      0,0      -4,876               1,24

4    Skupione      0,0      -3,413               0,21

Grupa:  E  "Wiatr-parcie"                Zmienne    f= 1,35

4    Skupione      0,0       4,093               6,18

4    Skupione      0,0       7,017               5,26

4    Skupione      0,0       7,407               4,33

4    Skupione      0,0       7,797               3,30

4    Skupione      0,0       7,797               2,27

4    Skupione      0,0       7,797               1,24

4    Skupione      0,0       5,458               0,21

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

4    Skupione      0,0       4,434               6,18

4    Skupione      0,0       7,601               5,26

4    Skupione      0,0       8,024               4,33

4    Skupione      0,0       8,446               3,30

4    Skupione      0,0       8,446               2,27

4    Skupione      0,0       8,446               1,24

4    Skupione      0,0       5,912               0,21

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00     195,882     17,322    -47,439  -0,0304 -135,428  125,825

0,03     199,435     17,152    -47,482  -0,0305 -137,802  128,190

199,440     -2,534    -52,395  -0,0305 -138,302  127,696

0,10     198,280     -2,888    -52,483  -0,0304 -137,538  126,914

0,20     196,388     -3,387    -52,608  -0,0292 -136,289  125,640

196,394    -31,511    -59,627  -0,0292 -137,003  124,933

0,20     195,419    -31,536    -59,634  -0,0291 -136,354  124,282

0,30     175,263    -32,061    -59,765  -0,0268 -122,926  110,827

0,36     163,477    -32,364    -59,840  -0,0250 -115,073  102,960

163,481    -60,487    -66,860  -0,0250 -115,787  102,252

0,40     147,242    -60,709    -66,915  -0,0235 -104,963   91,418

0,50     108,594    -61,234    -67,046  -0,0193  -79,204   65,631

0,52     100,698    -61,341    -67,073  -0,0183  -73,941   60,363

100,701    -89,464    -74,092  -0,0183  -74,653   59,655

0,60      55,414    -89,882    -74,197  -0,0145  -44,463   29,444

0,68       8,053    -90,317    -74,305  -0,0102  -12,891   -2,151

8,055   -117,035    -80,974  -0,0102  -13,567   -2,824

0,70      -4,615   -117,125    -80,996  -0,0093   -5,120  -11,276

0,80     -79,023   -117,649    -81,127  -0,0042   44,486  -60,909

0,83    -100,864   -117,803    -81,165  -0,0028   59,048  -75,478

-100,859   -143,113    -87,483  -0,0028   58,405  -76,114

0,90    -165,105   -143,484    -87,575   0,0004  101,239 -118,967

0,98    -233,967   -143,880    -87,674   0,0033  147,151 -164,898

-233,971   -158,645    -91,359   0,0033  146,780 -165,274

1,00    -258,507   -158,773    -91,391   0,0041  163,139 -181,639

------------------------------------------------------------------

0,03     199,440*    -2,534    -52,395          -138,302  127,696

1,00    -258,507*  -158,773    -91,391           163,139 -181,639

0,00     195,882     17,322*   -47,439          -135,428  125,825

1,00    -258,507   -158,773*   -91,391           163,139 -181,639

0,00     195,882     17,322    -47,439*         -135,428  125,825

1,00    -258,507   -158,773    -91,391*          163,139 -181,639

1,00    -258,507   -158,773    -91,391           163,139 -181,639*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  5

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  8

Począt(A):6  Koniec(B):1                        "I 300 HEB"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  5,000    Kąt:  90,00

Rzuty                            Imperfekcje

H:   0,000    V:   5,000          wo/L=-0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00       0,000    -20,565   -369,805   0,0000  -24,819  -24,819

0,10     -10,283    -20,565   -369,161   0,0020  -18,648  -30,904

0,20     -20,565    -20,565   -368,518   0,0039  -12,477  -36,989

0,30     -30,848    -20,565   -367,875   0,0057   -6,306  -43,073

0,40     -41,130    -20,565   -367,232   0,0074   -0,135  -49,158

0,50     -51,413    -20,565   -366,588   0,0088    6,036  -55,243

0,60     -61,696    -20,565   -365,945   0,0101   12,207  -61,327

0,70     -71,978    -20,565   -365,302   0,0110   18,378  -67,412

0,80     -82,261    -20,565   -364,658   0,0116   24,549  -73,497

0,90     -92,544    -20,565   -364,015   0,0117   30,721  -79,582

1,00    -102,826    -20,565   -363,372   0,0115   36,892  -85,666

------------------------------------------------------------------

0,00       0,000*   -20,565   -369,805           -24,819  -24,819

1,00    -102,826*   -20,565   -363,372            36,892  -85,666

0,00       0,000    -20,565*  -369,805           -24,819  -24,819

1,00    -102,826    -20,565*  -363,372            36,892  -85,666

1,00    -102,826    -20,565   -363,372*           36,892  -85,666

0,00       0,000    -20,565   -369,805*          -24,819  -24,819

1,00    -102,826    -20,565   -363,372            36,892  -85,666*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  6

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  8

Począt(A):3  Koniec(B):7                        "I 300 HEB"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  5,000    Kąt: -90,00

Rzuty                            Imperfekcje

H:   0,000    V:   5,000          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00       5,948     -1,190   -426,667   0,0019  -32,180  -25,091

0,10       5,353     -1,190   -427,310   0,0016  -31,869  -25,488

0,20       4,758     -1,190   -427,954   0,0014  -31,557  -25,886

0,30       4,163     -1,190   -428,597   0,0011  -31,246  -26,284

0,40       3,569     -1,190   -429,240   0,0009  -30,935  -26,681

0,50       2,974     -1,190   -429,883   0,0008  -30,623  -27,079

0,60       2,379     -1,190   -430,527   0,0006  -30,312  -27,477

0,70       1,784     -1,190   -431,170   0,0004  -30,001  -27,874

0,80       1,190     -1,190   -431,813   0,0003  -29,690  -28,272

0,90       0,595     -1,190   -432,457   0,0001  -29,378  -28,669

1,00      -0,000     -1,190   -433,100   0,0000  -29,067  -29,067

------------------------------------------------------------------

0,00       5,948*    -1,190   -426,667           -32,180  -25,091

1,00      -0,000*    -1,190   -433,100           -29,067  -29,067

0,00       5,948     -1,190*  -426,667           -32,180  -25,091

1,00      -0,000     -1,190*  -433,100           -29,067  -29,067

0,00       5,948     -1,190   -426,667*          -32,180  -25,091

1,00      -0,000     -1,190   -433,100*          -29,067  -29,067

0,00       5,948     -1,190   -426,667           -32,180* -25,091

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  7

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  8

Począt(A):5  Koniec(B):8                        "I 300 HEB"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  5,000    Kąt: -90,00

Rzuty                            Imperfekcje

H:   0,000    V:   5,000          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  G  "Wiatr-obudowa 1"             Zmienne    f= 1,50

7    Liniowe     -90,0      -0,880    -0,880     0,00    1,00

Grupa:  H  "Wiatr obudowa 2"             Zmienne    f= 1,50

7    Liniowe     -90,0       1,534     1,534     0,00    1,00

Grupa:  I  "Wiatr obudowa 3"             Zmienne    f= 1,50

7    Liniowe     -90,0      -1,096    -1,096     0,00    1,00

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00    -258,507     50,222   -176,179   0,0180  142,233 -165,881

0,10    -233,191     51,044   -176,822   0,0198  127,102 -150,837

0,20    -207,463     51,866   -177,465   0,0205  111,727 -135,548

-207,463     51,866   -177,465   0,0205  111,727 -135,548

0,30    -181,531     51,866   -178,108   0,0201   96,229 -120,136

0,40    -155,598     51,866   -178,752   0,0189   80,731 -104,725

0,50    -129,665     51,866   -179,395   0,0169   65,233  -89,313

0,60    -103,732     51,866   -180,038   0,0143   49,736  -73,902

0,70     -77,799     51,866   -180,682   0,0111   34,238  -58,490

0,80     -51,866     51,866   -181,325   0,0076   18,740  -43,079

0,90     -25,933     51,866   -181,968   0,0039    3,242  -27,667

1,00      -0,000     51,866   -182,612   0,0000  -12,256  -12,256

------------------------------------------------------------------

1,00      -0,000*    51,866   -182,612           -12,256  -12,256

0,00    -258,507*    50,222   -176,179           142,233 -165,881

1,00      -0,000     51,866*  -182,612           -12,256  -12,256

0,20    -207,463     51,866*  -177,465           111,727 -135,548

0,00    -258,507     50,222*  -176,179           142,233 -165,881

0,00    -258,507     50,222   -176,179*          142,233 -165,881

1,00      -0,000     51,866   -182,612*          -12,256  -12,256

0,00    -258,507     50,222   -176,179           142,233 -165,881*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  8

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  8

Począt(A):10  Koniec(B):9                       "I 300 HEB"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  5,000    Kąt:  90,00

Rzuty                            Imperfekcje

H:   0,000    V:   5,000          wo/L=-0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  G  "Wiatr-obudowa 1"             Zmienne    f= 1,50

8    Liniowe      90,0       1,534     1,534     4,00    5,00

Grupa:  H  "Wiatr obudowa 2"             Zmienne    f= 1,50

8    Liniowe      90,0      -0,880    -0,880     4,00    5,00

Grupa:  I  "Wiatr obudowa 3"             Zmienne    f= 1,50

8    Liniowe      90,0      -1,096    -1,096     4,00    5,00

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00      -0,000    -30,111   -132,672   0,0000   -8,904   -8,904

0,10     -15,056    -30,111   -132,029   0,0029    0,111  -17,833

0,20     -30,111    -30,111   -131,385   0,0058    9,127  -26,762

0,30     -45,167    -30,111   -130,742   0,0085   18,142  -35,692

0,40     -60,222    -30,111   -130,099   0,0109   27,158  -44,621

0,50     -75,278    -30,111   -129,456   0,0131   36,173  -53,550

0,60     -90,333    -30,111   -128,812   0,0150   45,189  -62,479

0,70    -105,389    -30,111   -128,169   0,0163   54,204  -71,408

0,80    -120,444    -30,111   -127,526   0,0172   63,220  -80,337

-120,444    -30,111   -127,526   0,0172   63,220  -80,337

0,90    -135,294    -29,289   -126,882   0,0175   72,113  -89,144

1,00    -149,733    -28,467   -126,239   0,0172   80,761  -97,706

------------------------------------------------------------------

0,00      -0,000*   -30,111   -132,672            -8,904   -8,904

1,00    -149,733*   -28,467   -126,239            80,761  -97,706

1,00    -149,733    -28,467*  -126,239            80,761  -97,706

0,00      -0,000    -30,111*  -132,672            -8,904   -8,904

0,80    -120,444    -30,111*  -127,526            63,220  -80,337

1,00    -149,733    -28,467   -126,239*           80,761  -97,706

0,00      -0,000    -30,111   -132,672*           -8,904   -8,904

1,00    -149,733    -28,467   -126,239            80,761  -97,706*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  9

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  2

Począt(A):9  Koniec(B):11                       "I 450 PE"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  4,944    Kąt:  18,09

Rzuty                            Imperfekcje

H:   4,700    V:   1,535          wo/L=-0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

9    Skupione      0,0       2,885               4,89

9    Skupione      0,0       4,721               4,05

9    Skupione      0,0       5,246               3,00

9    Skupione      0,0       4,721               1,95

9    Skupione      0,0       4,197               1,10

9    Skupione      0,0       2,492               0,16

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

9    Skupione      0,0       0,848               4,89

9    Skupione      0,0       1,387               4,05

9    Skupione      0,0       1,541               3,00

9    Skupione      0,0       1,387               1,95

9    Skupione      0,0       1,233               1,10

9    Skupione      0,0       0,732               0,16

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

9    Skupione      0,0       2,599               4,89

9    Skupione      0,0       4,253               4,05

9    Skupione      0,0       4,726               3,00

9    Skupione      0,0       4,253               1,95

9    Skupione      0,0       3,781               1,10

9    Skupione      0,0       2,245               0,16

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

9    Skupione      0,0      -2,740               4,89

9    Skupione      0,0      -4,288               4,05

9    Skupione      0,0      -4,764               3,00

9    Skupione      0,0      -4,288               1,95

9    Skupione      0,0      -3,811               1,10

9    Skupione      0,0      -2,263               0,16

Grupa:  E  "Wiatr-parcie"                Zmienne    f= 1,35

9    Skupione      0,0       4,190               4,89

9    Skupione      0,0       6,857               4,05

9    Skupione      0,0       7,619               3,00

9    Skupione      0,0       6,857               1,95

9    Skupione      0,0       6,095               1,10

9    Skupione      0,0       3,619               0,16

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

9    Skupione      0,0       4,450               4,89

9    Skupione      0,0       7,282               4,05

9    Skupione      0,0       8,091               3,00

9    Skupione      0,0       7,282               1,95

9    Skupione      0,0       6,473               1,10

9    Skupione      0,0       3,843               0,16

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00    -149,733    111,163    -66,252   0,0051   93,146 -106,558

0,03    -131,958    111,034    -66,210   0,0049   81,296  -94,699

-131,984     98,355    -62,069   0,0049   81,733  -94,298

0,10     -99,136     98,083    -61,980   0,0042   59,837  -72,384

0,20     -50,740     97,682    -61,850   0,0029   27,577  -40,097

0,22     -39,889     97,592    -61,820   0,0026   20,343  -32,858

-39,797     76,237    -54,846   0,0026   20,988  -32,091

0,30     -10,635     75,927    -54,744   0,0014    1,551  -12,633

0,39      24,712     75,548    -54,621  -0,0000  -22,008   10,951

24,625     51,526    -46,775  -0,0000  -21,156   11,688

0,40      26,054     51,503    -46,768  -0,0001  -22,108   12,641

0,50      51,420     51,102    -46,637  -0,0015  -39,010   29,570

0,60      76,587     50,701    -46,506  -0,0027  -55,780   46,366

0,61      78,281     50,674    -46,497  -0,0028  -56,909   47,496

78,234     23,982    -37,779  -0,0028  -55,996   48,348

0,70      89,204     23,608    -37,657  -0,0037  -63,299   55,676

0,80     100,778     23,207    -37,526  -0,0044  -71,003   63,407

0,82     102,969     23,131    -37,501  -0,0045  -72,462   64,870

102,972     -0,892    -29,656  -0,0045  -71,670   65,666

0,90     102,550     -1,216    -29,550  -0,0047  -71,378   65,396

0,99     101,936     -1,573    -29,433  -0,0047  -70,957   64,999

101,960    -16,253    -24,639  -0,0047  -70,487   65,500

1,00     101,076    -16,297    -24,624  -0,0046  -69,896   64,912

------------------------------------------------------------------

0,82     102,972*    -0,892    -29,656           -71,670   65,666

0,00    -149,733*   111,163    -66,252            93,146 -106,558

0,00    -149,733    111,163*   -66,252            93,146 -106,558

1,00     101,076    -16,297*   -24,624           -69,896   64,912

1,00     101,076    -16,297    -24,624*          -69,896   64,912

0,00    -149,733    111,163    -66,252*           93,146 -106,558

0,00    -149,733    111,163    -66,252            93,146 -106,558*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

PRĘT NR  10

DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K])

------------------------------------------------------------------

GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  2

Począt(A):11  Koniec(B):1                       "I 450 PE"

Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 4 18G2 (A)

Długość:  4,944    Kąt: -18,09

Rzuty                            Imperfekcje

H:   4,700    V:   1,535          wo/L=-0,0000  fo/L= 0,0000

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  "Obc. stałe + instalacje"     Stałe      f= 1,35

10    Skupione      0,0       3,016               4,58

10    Skupione      0,0       4,197               3,73

10    Skupione      0,0       4,197               2,89

10    Skupione      0,0       4,721               2,05

10    Skupione      0,0       4,721               1,00

10    Skupione      0,0       2,885               0,16

Grupa:  B  "cw płatwie"                  Stałe      f= 1,15

10    Skupione      0,0       0,886               4,58

10    Skupione      0,0       1,233               3,73

10    Skupione      0,0       1,233               2,89

10    Skupione      0,0       1,387               2,05

10    Skupione      0,0       1,387               1,00

10    Skupione      0,0       0,848               0,16

Grupa:  C  "Użytkowe"                    Zmienne    f= 1,50

10    Skupione      0,0       2,717               4,58

10    Skupione      0,0       3,781               3,73

10    Skupione      0,0       3,781               2,89

10    Skupione      0,0       4,253               2,05

10    Skupione      0,0       4,253               1,00

10    Skupione      0,0       2,599               0,16

Grupa:  D  "Wiatr-ssanie"                Zmienne    f= 1,50

10    Skupione      0,0      -1,370               4,58

10    Skupione      0,0      -1,906               3,73

10    Skupione      0,0      -1,906               2,89

10    Skupione      0,0      -2,144               2,05

10    Skupione      0,0      -2,144               1,00

10    Skupione      0,0      -1,370               0,16

Grupa:  F  "Śnieg"                       Zmienne    f= 1,50

10    Skupione      0,0       6,460               4,58

10    Skupione      0,0       8,991               3,73

10    Skupione      0,0       8,991               2,89

10    Skupione      0,0      10,115               2,05

10    Skupione      0,0      10,115               1,00

10    Skupione      0,0       6,181               0,16

------------------------------------------------------------------

M                                      Q

N                                      W

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD:

[kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa]

------------------------------------------------------------------

0,00     101,076      1,378    -29,497  -0,0135  -70,390   64,419

0,03     101,286      1,249    -29,539  -0,0134  -70,534   64,554

101,251    -15,900    -35,140  -0,0134  -71,077   63,964

0,10      95,888    -16,171    -35,228  -0,0131  -67,510   60,379

0,20      87,793    -16,572    -35,359  -0,0123  -62,125   54,967

0,20      87,609    -16,581    -35,362  -0,0123  -62,002   54,844

87,592    -44,643    -44,527  -0,0123  -62,919   53,905

0,30      65,922    -45,035    -44,655  -0,0113  -48,481   39,441

0,40      43,556    -45,436    -44,786  -0,0100  -33,579   24,513

0,41      40,270    -45,494    -44,805  -0,0098  -31,390   22,320

40,306    -73,556    -53,970  -0,0098  -32,341   21,416

0,50       9,182    -73,898    -54,082  -0,0086  -11,597    0,649

0,58     -21,767    -74,237    -54,192  -0,0073    9,031  -20,001

-21,697    -99,182    -62,339  -0,0073    8,159  -20,779

0,60     -29,296    -99,245    -62,360  -0,0071   13,225  -25,848

0,70     -78,465    -99,646    -62,491  -0,0057   46,000  -58,650

0,75    -105,297    -99,864    -62,562  -0,0051   63,886  -76,551

-105,190   -124,809    -70,709  -0,0051   62,991  -77,304

0,80    -133,349   -124,992    -70,769  -0,0046   81,763  -96,088

0,90    -195,247   -125,393    -70,900  -0,0040  123,028 -137,380

0,93    -211,570   -125,498    -70,934  -0,0040  133,909 -148,268

-211,636   -143,423    -76,788  -0,0040  133,360 -148,905

1,00    -263,941   -143,718    -76,885  -0,0041  168,231 -183,794

------------------------------------------------------------------

0,03     101,286*     1,249    -29,539           -70,534   64,554

1,00    -263,941*  -143,718    -76,885           168,231 -183,794

0,00     101,076      1,378*   -29,497           -70,390   64,419

1,00    -263,941   -143,718*   -76,885           168,231 -183,794

0,00     101,076      1,378    -29,497*          -70,390   64,419

1,00    -263,941   -143,718    -76,885*          168,231 -183,794

1,00    -263,941   -143,718    -76,885           168,231 -183,794*

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

STATECZNOŚĆ MIEJSCOWA:             T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Kl: Stan:        yo:    yx:    yy:     DMx:   DMy: War.(9):

------------------------------------------------------------------

1     4  krytyczny      0,905  1,000  1,000  -0,000  0,000    0,808

2     4  krytyczny      0,905  1,000  1,000  -0,000  0,000    0,903

3     4  krytyczny      0,905  1,000  1,000  -0,000  0,000    0,916

4     4  krytyczny      0,905  1,000  1,000  -0,000  0,000    0,577

5     1

6     1

7     1

8     1

9     4  krytyczny      0,905  1,000  1,000  -0,000  0,000    0,339

10     4  krytyczny      0,905  1,000  1,000  -0,000  0,000    0,584

------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ NA ZGINANIE (54):          T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L:   jL:      Mx:    Mrx:     My:    Mry:   N/Nr:     SW:

------------------------------------------------------------------

1  0,000  0,994 277,249 457,364   0,000  53,937   0,035    0,643

2  1,000  0,994 322,763 457,364   0,000  53,937   0,036    0,744

3  0,000  0,994 322,587 457,364   0,000  53,937   0,037    0,744

4  1,000  0,994 188,489 457,364   0,000  53,937   0,034    0,447

5  1,000  1,000 102,826 495,010   0,000 168,347   0,083    0,290

6  0,000  1,000  -5,948 495,010   0,000 168,347   0,097    0,109

7  0,000  1,000 258,507 495,010   0,000 168,347   0,040    0,562

8  1,000  1,000 149,733 495,010   0,000 168,347   0,029    0,331

9  0,000  0,996 102,422 457,364   0,000  53,937   0,024    0,248

10  1,000  0,996 195,494 457,364   0,000  53,937   0,028    0,456

------------------------------------------------------------------

ZGINANIE ZE ŚCINANIEM (55):        T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L:       Mx:    Mrvx:      My:    Mrvy:    N/Nr:      SW:

------------------------------------------------------------------

1  0,000   275,503  457,364    0,000   53,937    0,035     0,636

2  1,000   322,825  457,364    0,000   53,937    0,036     0,743

3  0,000   319,501  457,364    0,000   53,937    0,037     0,734

4  1,000   187,050  457,364    0,000   53,937    0,034     0,441

5  1,000   102,826  495,010    0,000  168,347    0,083     0,290

6  0,000    -5,948  495,010    0,000  168,347    0,097     0,109

7  0,000   258,507  495,010    0,000  168,347    0,040     0,562

8  1,000   149,733  495,010    0,000  168,347    0,029     0,331

9  0,000   101,030  457,364    0,000   53,937    0,024     0,233

10  1,000   194,993  457,364    0,000   53,937    0,028     0,453

------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ NA ŚCINANIE:               T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L:      Vy:    Vry:   jvy:     Vx:    Vrx:   jvx:     SW:

------------------------------------------------------------------

1  0,000  184,973 748,287  1,000   0,000 981,441  1,000    0,247

2  1,000   -2E+02 748,287  1,000   0,000 981,441  1,000    0,261

3  0,000  194,883 748,287  1,000   0,000 981,441  1,000    0,260

4  1,000   -1E+02 748,287  1,000   0,000 981,441  1,000    0,212

5  0,000  -20,565 564,630  1,000   0,000 2,0E+03  1,000    0,036

6  0,000   -1,190 564,630  1,000   0,000 2,0E+03  1,000    0,002

7  0,200   51,866 564,630  1,000   0,000 2,0E+03  1,000    0,092

8  0,000  -30,111 564,630  1,000   0,000 2,0E+03  1,000    0,053

9  0,000  111,163 748,287  1,000   0,000 981,441  1,000    0,149

10  1,000   -1E+02 748,287  1,000   0,000 981,441  1,000    0,192

------------------------------------------------------------------

ŚCINANIE Z SIŁĄ OSIOWĄ (56):       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L:       Vy:   Vyr,n:      Vx:   Vxr,n:    N/Nr:      SW:

------------------------------------------------------------------

1  0,000   184,973  747,816    0,000  980,824    0,035     0,247

2  1,000  -195,048  747,792    0,000  980,791    0,036     0,261

3  0,000   194,883  747,780    0,000  980,776    0,037     0,261

4  1,000  -158,773  747,867    0,000  980,890    0,034     0,212

5  0,000   -20,565  562,628    0,000 1943,624    0,084     0,037

6  1,000    -1,190  561,882    0,000 1941,048    0,099     0,002

7  1,000    51,866  564,143    0,000 1948,856    0,042     0,092

8  0,000   -30,111  564,373    0,000 1949,651    0,030     0,053

9  0,000   111,163  748,066    0,000  981,152    0,024     0,149

10  1,000  -143,718  747,990    0,000  981,051    0,028     0,192

------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ NA ROZCIĄGANIE (32):       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:                 A[cm2]: Ay[cm2]:   N[kN]: Nrt[kN]:      SW:

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

NOŚNOŚĆ NA ŚCISKANIE (39):         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:  lwx:    lwy:    `l:    j:    y:     N[kN]: Nrc[kN]:     SW:

------------------------------------------------------------------

1   8,652   1,000   1,204 0,457 0,905  -96,705 2727,127    0,078

2   8,811   1,000   1,204 0,457 0,905  -99,219 2727,127    0,080

3   8,811   1,000   1,204 0,457 0,905 -100,404 2727,127    0,081

4  10,440   1,000   1,204 0,457 0,905  -91,391 2727,127    0,073

5  11,065   5,000   1,182 0,536 1,000 -369,805 4395,500    0,157

6  11,170   5,000   1,193 0,530 1,000 -433,100 4395,500    0,186

7  12,295   5,000   1,314 0,466 1,000 -182,612 4395,500    0,089

8  11,810   5,000   1,262 0,493 1,000 -132,672 4395,500    0,061

9   8,519   1,000   1,061 0,528 0,905  -66,252 2727,127    0,046

10   7,080   1,000   1,061 0,528 0,905  -76,885 2727,127    0,053

------------------------------------------------------------------

`l - miarodajna smukłość względna (l/lp)

ŚCISKANIE ZE ZGINANIEM (58):       T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:   nx:     ny:    jL:     mx:     my:    Dx:   Dy:       SW:

------------------------------------------------------------------

1    0,038   0,036  0,994   0,608   0,000  0,013 0,000     0,570

2    0,019   0,018  0,994   0,709   0,000  0,016 0,000     0,746

3    0,040   0,037  0,994   0,711   0,000  0,016 0,000     0,747

4    0,020   0,018  0,994   0,407   0,000  0,012 0,000     0,445

5    0,157   0,138  1,000   0,208   0,000  0,016 0,000     0,371

6    0,183   0,159  1,000   0,012   0,000  0,001 0,000     0,198

7    0,086   0,066  1,000   0,522   0,000  0,022 0,000     0,625

8    0,061   0,049  1,000   0,302   0,000  0,009 0,000     0,367

9    0,026   0,025  0,996   0,222   0,000  0,004 0,000     0,260

10    0,011   0,011  0,996   0,430   0,000  0,005 0,000     0,467

------------------------------------------------------------------

nx, ny, mx, my - składniki warunku (58)

OSŁABIENIA OTWORAMI:               T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:   Ao:   yo:  yvy:  yvx:  se/fd:ty/fdt:tx/fdt: sr/fd:     SW:

------------------------------------------------------------------

1    0,00 1,000 1,000 1,000  0,834  0,247  0,000  0,834    0,834

2    0,00 1,000 1,000 1,000  0,932  0,261  0,000  0,932    0,932

3    0,00 1,000 1,000 1,000  0,945  0,260  0,000  0,945    0,945

4    0,00 1,000 1,000 1,000  0,596  0,212  0,000  0,596    0,596

5    0,00 1,000 1,000 1,000  0,290  0,036  0,000  0,290    0,290

6    0,00 1,000 1,000 1,000  0,109  0,002  0,000  0,109    0,109

7    0,00 1,000 1,000 1,000  0,562  0,089  0,000  0,562    0,562

8    0,00 1,000 1,000 1,000  0,331  0,050  0,000  0,331    0,331

9    0,00 1,000 1,000 1,000  0,349  0,149  0,000  0,349    0,349

10    0,00 1,000 1,000 1,000  0,603  0,192  0,000  0,603    0,603

------------------------------------------------------------------

Ao -powierzchnia otworów;  fdt=0,58*fd

NOŚNOŚĆ ŚRODNIKA:                  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L:           co[mm]:  a1[mm]:    P[kN]:  Pr[kN]:      SW:

------------------------------------------------------------------

1  0,000  Żebra        100,0   6338,7     0,000  714,484     0,000

2  0,000  Żebra        100,0   6338,7     0,000  797,026     0,000

3  0,000  Żebra        100,0   6338,7     0,000  677,107     0,000

4  0,000  Żebra        100,0   6338,7     0,000  797,026     0,000

5  0,000  Żebra        100,0   5000,0     0,000 1070,850     0,000

6  0,000  Żebra        100,0   5000,0     0,000 1070,850     0,000

7  0,000  Żebra        100,0   5000,0     0,000 1070,850     0,000

8  0,000  Żebra        100,0   5000,0     0,000 1070,850     0,000

9  0,000  Żebra        100,0   4944,3     0,000  797,026     0,000

10  0,000  Żebra        100,0   4944,3     0,000  797,026     0,000

------------------------------------------------------------------

ZŁOŻONY STAN ŚRODNIKA:             T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt: x/L:     jp:    Nw/Nrw:  Mw/Mrw:    P/Pr:    V/Vr:     SW:

------------------------------------------------------------------

1  0,000    1,000     0,035    0,675    0,000    0,247     0,566

2  1,000    1,000     0,036    0,757    0,000    0,261     0,697

3  0,000    1,000     0,037    0,768    0,000    0,260     0,715

4  1,000    1,000     0,034    0,476    0,000    0,212     0,304

9  0,000    1,000     0,024    0,276    0,000    0,149     0,112

10  1,000    1,000     0,028    0,486    0,000    0,192     0,301

------------------------------------------------------------------

STAN GRANICZNY UŻYTKOWANIA:        T.I rzędu

Obciążenia char.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Ogranicz.:  L(H*): agr[mm]:   a[mm]:      SW:

------------------------------------------------------------------

1    Ugięcie Y      L/350     6338,7     18,1      3,2     0,178

2    Ugięcie Y      L/350     6338,7     18,1      2,2     0,121

3    Ugięcie Y      L/350     6338,7     18,1      2,6     0,145

4    Ugięcie Y      L/350     6338,7     18,1      4,9     0,270

5    Ugięcie Y      L/250     5000,0     20,0      2,2     0,111

6    Ugięcie Y      L/250     5000,0     20,0      0,1     0,007

7    Ugięcie Y      L/250     5000,0     20,0      5,6     0,282

8    Ugięcie Y      L/250     5000,0     20,0      3,3     0,164

9    Ugięcie Y      L/350     4944,3     14,1      1,4     0,102

10    Ugięcie Y      L/350     4944,3     14,1      0,9     0,067

------------------------------------------------------------------

*)  H - wysokość poziomu węzła

DŁUGOŚCI WYBOCZENIOWE:             T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ABCFI

------------------------------------------------------------------

Pręt:   mx:    my:    mw:     Lox:    Loy:    Low:     lx:     ly:

------------------------------------------------------------------

1   1,365  1,000  1,000    8,652   1,000   6,339   46,82   24,25

2   1,390  1,000  1,000    8,811   1,000   6,339   47,68   24,25

3   1,390  1,000  1,000    8,811   1,000   6,339   47,68   24,25

4   1,647  1,000  1,000   10,440   1,000   6,339   56,49   24,25

5   2,213  1,000  1,000   11,065   5,000   5,000   85,13   65,97

6   2,234  1,000  1,000   11,170   5,000   5,000   85,94   65,97

7   2,459  1,000  1,000   12,295   5,000   5,000   94,60   65,97

8   2,362  1,000  1,000   11,810   5,000   5,000   90,87   65,97

9   1,723  1,000  1,000    8,519   1,000   4,944   46,10   24,25

10   1,432  1,000  1,000    7,080   1,000   4,944   38,31   24,25

------------------------------------------------------------------

  - Stopa fundamentowa

Fundament  nr  1

Klasa fundamentu: stopa prostokątna,

Typ konstrukcji: słup prostokątny,

Położenie fundamentu względem układy globalnego:

Wymiary podstawy fundamentu:  Bx = 1,40 m,    By = 1,40 m,

Współrzędne środka fundamentu:

x0f = 0,00 m,       y0f = 0,00 m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 0,00.

## Nazwa fundamentu: stopa prostokątna

1. Podłoże gruntowe

1.1. Teren

Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m,

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m.

1.2. Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubość warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  | [m] |
| 1 | 0,00 | 3,00 | Piasek gliniasty | brak wody |
| 2 | 3,00 | nieokreśl. | Glina piaszczysta | brak wody |

1.3. Wymiana gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubość warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  | [m] |

| 1 | 0,00 | 3,00 | Pospółka | brak wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Parametry geotechniczne występujących gruntów

| Symbol | ID | IL |  | stopień | cu | u | M0 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gruntu | [] | [] | [t/m3] | wilgotn. | [kPa] | [ 0] | [kPa] | [kPa] |
| Pg |  | 0,35 | 2,10 |  | 11,90 | 12,4 | 21284 | 35473 |
| Pd | 0,50 |  | 1,75 | wilg. | 0,00 | 30,4 | 61908 | 77385 |
| Po | 0,90 |  | 1,85 | m.wilg. | 0,00 | 41,4 | 244615 | 244615 |
| Gp |  | 0,33 | 2,10 |  | 27,00 | 15,8 | 27394 | 36526 |

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: słup prostokątny

Wymiary słupa:   b = 0,35 m,     l = 0,32 m,

Współrzędne osi słupa:     x0 = 0,10 m,       y0 = 0,00 m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 0,000.

3. Obciążenie od konstrukcji

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 1,05 m.

Lista obciążeń:

| Lp | Rodzaj | N | Hx | Hy | Mx | My |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obciążenia* | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [] |
| 1 | D+K | 133,4 | -30,7 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 2 | D+K | 19,1 | -2,5 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 3 | D+K | 24,9 | 5,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 4 | D+K | 183,1 | 52,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

4. Materiał

Rodzaj materiału:  żelbet

Klasa betonu:  B30,     nazwa stali:  RB 500 W,

Średnica prętów zbrojeniowych:

na kierunku x:  dx = 12,0 mm,     na kierunku y:  dy = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia głównego:  x,

Grubość otuliny:  5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Względny poziom posadowienia:  zf = 1,00 m

Kształt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy:  Bx = 1,40 m,    By = 1,40 m,

Wysokość:  H = 0,40 m,

Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów

| Nr obc. | Rodzaj obciążenia | Poziom [m] | Wsp. nośności | Wsp. mimośr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D+K | 1,00 | 0,08 | 0,03 |
|  | D+K | 3,00 | 0,13 | 0,21 |
| 2 | D+K | 1,00 | 0,02 | 0,01 |
|  | D+K | 3,00 | 0,08 | 0,02 |
| 3 | D+K | 1,00 | 0,02 | 0,01 |
|  | D+K | 3,00 | 0,08 | 0,05 |
| 4 | D+K | 1,00 | 0,12 | 0,03 |
| * | D+K | 3,00 | 0,16 | 0,32 |

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 1,40 m,    By = 1,40 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D+K,

Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex | Ey |  | Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [m] | [m] | [] | G [kN] | MGx [kNm] | MGy [kNm] |
| Fundament | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 1,1(0,9) | 21,15 | 0,00 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 5,03 | 0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | 2,21 |
| Grunt - pole 2 | 5,03 | -0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 3 | 5,03 | -0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 4 | 5,03 | 0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | 2,21 |

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa:  N = 133,40 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = -30,70 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = 0,00 kNm.

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 244,06 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 133,40 + 45,30 | 33,40 + 244,06 = 422,76 | 410,86 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 133,40·0,00 - 0,00·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -133,40·0,00 + (-30,70)·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = -59,86 | -59,86 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 59,86/410,86 = 0,15 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/410,86 = 0,00 m.

erx/Bx + ery/By = 0,053 + 0,000 = 0,053 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx  2·erx = 1,40 - 2·0,01 = 1,38 m,     By = By  2·ery = 1,40 - 2·0,00 = 1,40 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·1,00 = 16,33 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 41,40·0,90 = 37,260,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,

NB = 24,76    NC = 57,05,    ND = 44,40.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 30,70/178,70 = 0,17,     tg x/tg u(r) = 0,1718/0,7607 = 0,226,

iBx = 0,52,    iCx = 0,68,    iDx = 0,68.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/178,70 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,7607 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,75,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,30,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,48

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 2793,53 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 4309,17 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 178,70 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·2793,53 = 2262,76 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 298,30 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 133,40 + 45,30 + 298,30 = 476,99 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 133,40·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -133,40·0,00 + (-30,70)·1,95 + (0,00) = -59,86 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 59,86/476,99 = 0,13 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/476,99 = 0,00 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx 2·erx = 2,73 - 2·0,13 = 2,48 m,     By = By 2·ery = 2,73 - 2·0,00 = 2,73 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 3,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·3,00 = 49,00 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 15,80·0,90 = 14,220,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 24,30 kPa,

NB = 0,51    NC = 10,50,    ND = 3,66.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 30,70/476,99 = 0,06,     tg x/tg u(r) = 0,0644/0,2534 = 0,254,

iBx = 0,80,    iCx = 0,88,    iDx = 0,91.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/476,99 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,2534 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,77,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,27,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,36

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 4644,06 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 5212,26 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 476,99 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·4644,06 = 3761,69 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

6.3. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 1,40 m,    By = 1,40 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D+K,

Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex | Ey |  | Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [m] | [m] | [] | G [kN] | MGx [kNm] | MGy [kNm] |
| Fundament | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 1,1(0,9) | 21,15 | 0,00 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 5,03 | 0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | 2,21 |
| Grunt - pole 2 | 5,03 | -0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 3 | 5,03 | -0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 4 | 5,03 | 0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | 2,21 |

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa:  N = 19,10 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = -2,50 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = 0,00 kNm.

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 244,06 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 19,10 + 45,30 | 33,40 + 244,06 = 308,46 | 296,56 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 19,10·0,00 - 0,00·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -19,10·0,00 + (-2,50)·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = -4,88 | -4,88 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 4,88/296,56 = 0,02 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/296,56 = 0,00 m.

erx/Bx + ery/By = 0,006 + 0,000 = 0,006 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx  2·erx = 1,40 - 2·0,00 = 1,40 m,     By = By  2·ery = 1,40 - 2·0,00 = 1,40 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·1,00 = 16,33 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 41,40·0,90 = 37,260,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,

NB = 24,76    NC = 57,05,    ND = 44,40.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 2,50/64,40 = 0,04,     tg x/tg u(r) = 0,0388/0,7607 = 0,051,

iBx = 0,88,    iCx = 0,91,    iDx = 0,92.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/64,40 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,7607 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,75,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,30,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,50

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 3995,04 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 4368,17 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 64,40 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·3995,04 = 3235,98 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 298,30 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 19,10 + 45,30 + 298,30 = 362,69 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 19,10·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -19,10·0,00 + (-2,50)·1,95 + (0,00) = -4,88 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 4,88/362,69 = 0,01 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/362,69 = 0,00 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx 2·erx = 2,73 - 2·0,01 = 2,71 m,     By = By 2·ery = 2,73 - 2·0,00 = 2,73 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 3,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·3,00 = 49,00 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 15,80·0,90 = 14,220,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 24,30 kPa,

NB = 0,51    NC = 10,50,    ND = 3,66.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 2,50/362,69 = 0,01,     tg x/tg u(r) = 0,0069/0,2534 = 0,027,

iBx = 0,98,    iCx = 0,99,    iDx = 0,99.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/362,69 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,2534 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,75,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,30,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,49

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 5822,79 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 5888,63 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 362,69 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·5822,79 = 4716,46 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

6.4. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  3

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 1,40 m,    By = 1,40 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D+K,

Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex | Ey |  | Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [m] | [m] | [] | G [kN] | MGx [kNm] | MGy [kNm] |
| Fundament | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 1,1(0,9) | 21,15 | 0,00 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 5,03 | 0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | 2,21 |
| Grunt - pole 2 | 5,03 | -0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 3 | 5,03 | -0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 4 | 5,03 | 0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | 2,21 |

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa:  N = 24,90 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = 5,40 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = 0,00 kNm.

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 244,06 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 24,90 + 45,30 | 33,40 + 244,06 = 314,26 | 302,36 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 24,90·0,00 - 0,00·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -24,90·0,00 + 5,40·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 10,53 | 10,53 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 10,53/302,36 = 0,03 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/302,36 = 0,00 m.

erx/Bx + ery/By = 0,013 + 0,000 = 0,013 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx  2·erx = 1,40 - 2·0,00 = 1,39 m,     By = By  2·ery = 1,40 - 2·0,00 = 1,40 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·1,00 = 16,33 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 41,40·0,90 = 37,260,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,

NB = 24,76    NC = 57,05,    ND = 44,40.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 5,40/70,20 = 0,08,     tg x/tg u(r) = 0,0769/0,7607 = 0,101,

iBx = 0,75,    iCx = 0,82,    iDx = 0,85.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/70,20 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,7607 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,75,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,30,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,49

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 3615,83 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 4351,23 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 70,20 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·3615,83 = 2928,82 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 298,30 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 24,90 + 45,30 + 298,30 = 368,49 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 24,90·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -24,90·0,00 + 5,40·1,95 + (0,00) = 10,53 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 10,53/368,49 = 0,03 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/368,49 = 0,00 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx 2·erx = 2,73 - 2·0,03 = 2,68 m,     By = By 2·ery = 2,73 - 2·0,00 = 2,73 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 3,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·3,00 = 49,00 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 15,80·0,90 = 14,220,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 24,30 kPa,

NB = 0,51    NC = 10,50,    ND = 3,66.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 5,40/368,49 = 0,01,     tg x/tg u(r) = 0,0147/0,2534 = 0,058,

iBx = 0,96,    iCx = 0,97,    iDx = 0,98.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/368,49 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,2534 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,76,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,29,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,47

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 5657,53 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 5795,29 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 368,49 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·5657,53 = 4582,60 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

6.5. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  4

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 1,40 m,    By = 1,40 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D+K,

Zestawienie obciążeń:

| Pozycja | Obc. char. | Ex | Ey |  | Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [m] | [m] | [] | G [kN] | MGx [kNm] | MGy [kNm] |
| Fundament | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 1,1(0,9) | 21,15 | 0,00 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 5,03 | 0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | 2,21 |
| Grunt - pole 2 | 5,03 | -0,37 | -0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | -2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 3 | 5,03 | -0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | -2,21 |
| Grunt - pole 4 | 5,03 | 0,37 | 0,37 | 1,2(0,8) | 6,04 | 2,21 | 2,21 |

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa:  N = 183,10 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = 52,40 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,05 m,

moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = 0,00 kNm.

Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 244,06 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 183,10 + 45,30 | 33,40 + 244,06 = 472,46 | 460,56 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 183,10·0,00 - 0,00·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -183,10·0,00 + 52,40·1,95 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 102,18 | 102,18 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 102,18/460,56 = 0,22 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/460,56 = 0,00 m.

erx/Bx + ery/By = 0,081 + 0,000 = 0,081 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx  2·erx = 1,40 - 2·0,01 = 1,38 m,     By = By  2·ery = 1,40 - 2·0,00 = 1,40 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·1,00 = 16,33 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 41,40·0,90 = 37,260,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,

NB = 24,76    NC = 57,05,    ND = 44,40.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 52,40/228,40 = 0,23,     tg x/tg u(r) = 0,2294/0,7607 = 0,302,

iBx = 0,40,    iCx = 0,58,    iDx = 0,59.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/228,40 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,7607 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,85·0,90·9,81 = 16,33 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,75,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,30,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,48

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 2373,44 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 4283,70 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 228,40 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·2373,44 = 1922,48 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

Sprawdzenie warunku granicznej nośności dla fundamentu zastępczego

Wymiary podstawy fundamentu zastępczego:   Bx = 2,73 m,    By = 2,73 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 3,00 m.

Ciężar fundamentu zastępczego:  Gz = 298,30 kN.

Całkowite obciążenie pionowe fundamentu zastępczego:

Nr = N + G + Gz = 183,10 + 45,30 + 298,30 = 526,69 kN.

Moment względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 183,10·0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -183,10·0,00 + 52,40·1,95 + (0,00) = 102,18 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 102,18/526,69 = 0,19 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/526,69 = 0,00 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx 2·erx = 2,73 - 2·0,19 = 2,35 m,     By = By 2·ery = 2,73 - 2·0,00 = 2,73 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,67 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 3,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,67·9,81·3,00 = 49,00 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 15,80·0,90 = 14,220,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 24,30 kPa,

NB = 0,51    NC = 10,50,    ND = 3,66.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 52,40/526,69 = 0,10,     tg x/tg u(r) = 0,0995/0,2534 = 0,393,

iBx = 0,69,    iCx = 0,81,    iDx = 0,86.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/526,69 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,2534 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,79,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,26,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,29

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 3984,06 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 4815,62 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 526,69 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·3984,06 = 3227,09 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

7. Stan graniczny II

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie całkowite:

Osiadanie pierwotne:  s = 0,00 cm.

Osiadanie wtórne:      s = 0,00 cm.

Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0.

Osiadanie:  s =  s + ·s = 0,00 + 0·0,00 = 0,00 cm,

Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest określony.

7.2. Szczegółowe wyniki osiadania fundamentu

| Nr | Poziom | Grubość | Napr. | Napr. | Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtórne | dodatk. | pierwotne | wtórne | sumaryczne |
|  | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [cm] | [cm] | [cm] |
| 1 | 0,0 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,3 | 0,25 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,5 | 0,25 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,8 | 0,25 | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1,0 | 0,25 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uwaga: Wartości naprężeń są średnimi wartościami naprężeń w warstwie

8. Wymiarowanie fundamentu

8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie

| Nr obc. | Przekrój | Siła tnąca | Nośność betonu | Nośność strzemion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V [kN] | Vr [kN] | Vs [kN] |
| 1 | 1 | 17 | 272 | - |
| 2 | 1 | 2 | 272 | - |
| 3 | 1 | 3 | 272 | - |
| * 4 | 1 | 24 | 272 | - |

8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  1

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 133 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 1,54 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 68 kPa,    q2 = 68 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = 0,21 m,   qc = 68 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = Ac q·dA = 17 kN.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,35+0,33)·0,33·1200 = 272 kN.

VSd = 17 kN < VRd = 272 kN.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

8.3. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  2

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 19 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,13 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 10 kPa,    q2 = 10 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = 0,21 m,   qc = 10 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = Ac q·dA = 2 kN.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,35+0,33)·0,33·1200 = 272 kN.

VSd = 2 kN < VRd = 272 kN.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

8.4. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  3

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 25 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -0,27 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 13 kPa,    q2 = 13 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = 0,21 m,   qc = 13 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = Ac q·dA = 3 kN.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,35+0,33)·0,33·1200 = 272 kN.

VSd = 3 kN < VRd = 272 kN.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  4

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 183 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -2,62 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 93 kPa,    q2 = 93 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = 0,21 m,   qc = 93 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = Ac q·dA = 24 kN.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (0,35+0,33)·0,33·1200 = 272 kN.

VSd = 24 kN < VRd = 272 kN.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

8.6. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie

| Nr obc. | Kierunek | Przekrój | Moment zginający | Nośność przekroju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M [kNm] | Mr [kNm] |
| 1 | x | 1 | 16 | 88 |
|  | y | 1 | 16 | 85 |
| 2 | x | 1 | 2 | 88 |
|  | y | 1 | 2 | 85 |
| 3 | x | 1 | 3 | 88 |
|  | y | 1 | 3 | 85 |
| * 4 | x | 1 | 23 | 88 |
|  | y | 1 | 23 | 85 |

Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych.

8.7. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  1 na kierunku x

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 133 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 1,54 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 71 kPa,    q2 = 65 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,58 m,   qs = 69 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·71+69)·1,40·0,33/6 = 16 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 1,3 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 1,3 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.8. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  1 na kierunku y

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 133 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 1,54 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 68 kPa,    q2 = 68 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,59 m,   qs = 68 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·68+68)·1,40·0,35/6 = 16 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 1,3 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 1,3 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.9. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  2 na kierunku x

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 19 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,13 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 10 kPa,    q2 = 9 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,58 m,   qs = 10 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·10+10)·1,40·0,33/6 = 2 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,2 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 0,2 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.10. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  2 na kierunku y

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 19 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = 0,13 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 10 kPa,    q2 = 10 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,59 m,   qs = 10 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·10+10)·1,40·0,35/6 = 2 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,2 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 0,2 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.11. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  3 na kierunku x

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 25 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -0,27 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 12 kPa,    q2 = 13 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,58 m,   qs = 13 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q2 + qs)·B·s2/6 = (2·13+13)·1,40·0,33/6 = 3 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,2 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 0,2 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.12. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  3 na kierunku y

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 25 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -0,27 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 13 kPa,    q2 = 13 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,59 m,   qs = 13 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·13+13)·1,40·0,35/6 = 3 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,2 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 0,2 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.13. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  4 na kierunku x

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 183 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -2,62 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 88 kPa,    q2 = 99 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,58 m,   qs = 94 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q2 + qs)·B·s2/6 = (2·99+94)·1,40·0,33/6 = 23 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 1,8 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 1,8 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

8.14. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  4 na kierunku y

Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 183 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -2,62 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,01 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

Oddziaływanie podłoża na fundament:

Oddziaływania na krawędziach fundamentu w przekroju środkowym A-A:

q1 = 93 kPa,    q2 = 93 kPa.

Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,59 m,   qs = 93 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·93+93)·1,40·0,35/6 = 23 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 1,8 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 6,8 cm2.

As = 1,8 cm2 < ARs = 6,8 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Rodzaj budowli:	ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ

Adres inwestycji:	dz. nr 496/64, ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Inwestor:		GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 
z 2010 r., poz. 1623) oświadczam, iż załączony projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Autorzy projektu: | Podpis: | Data: |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja - projektant: mgr inż. Łukasz Dymura upr. nr POM/0125/POOK/11 |  | 30-11-2018 |
| Konstrukcja - sprawdzający: mgr inż. Marcin Zieliński upr. nr POM/0325/POOK/13 |  | 30-11-2018 |

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Rodzaj budowli:	ZADASZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU TARGOWISKA MIEJSKIEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, CIEPŁOWNICZEJ I ENERGETYCZNEJ

Adres inwestycji:	dz. nr 496/64, ul. Młodzieżowa, 89-600 Chojnice

Inwestor:		GMINA MIEJSKA CHOJNICE, Ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

| Autorzy projektu: | Podpis: | Data: |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcja - projektant: mgr inż. Łukasz Dymura upr. nr POM/0125/POOK/11 |  | 30-11-2018 |
| Konstrukcja - sprawdzający: mgr inż. Marcin Zieliński upr. nr POM/0325/POOK/13 |  | 30-11-2018 |

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za prowadzenie całego cyklu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz normami technicznymi wykonawstwa i zobowiązany jest opracować plan BIOZ w formie opisowej i rysunkowej.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określająca zagrożenia i środki zaradcze związane z budową zadaszenia targowiska miejskiego w Chojnicach, zagospodarowaniem terenu, budową budynku socjalno-administracyjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu robót budowlanych

§2 pkt.3 ust.1 ww. rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów”

- Relokacja istniejących pawilonów handlowych,

- Rozbiórka substandardowego budynku sanitarnego,

- Wykonanie fundamentów budynku oraz zadaszenia,

- Wykonanie ścian zewnętrznych budynku,

- Wykonanie dachu nad budynkiem,

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie posadzki na gruncie,

- Wykonanie elewacji i pokrycia dachu,

- Wykończenie wnętrz,

- Wyposażenie budynku,

- Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia, pokrycia dachu i obudowy,

- Ustawienie pawilonów handlowych,

- Montaż elementów małej architektury.

§2 pkt.3 ust.2 ww. rozporządzenia – „wykaz istniejących obiektów budowlanych”

Na działce nr 496/64, obręb 01 Chojnice znajdują się istniejące pawilony handlowe, nie związane trwale z gruntem, substandardowy budynek sanitarny oraz obiekt techniczny.

§2 pkt.3 ust.3 ww. rozporządzenia – „wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”

- czynne uzbrojenie terenu.

§2 pkt.3 ust.4 ww. rozporządzenia – „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia”

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia, o niskiej skali, mogące wystąpić na budowie podczas robót budowlanych:

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji;

- upadek pracowników z wysokości;

- pożar, zalanie, itp.;

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.;

- kolizje środków transportu na placu budowy;

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy.

§2 pkt.3 ust.5 ww. rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

§2 pkt.3 ust.6 ww. rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń”

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych.

Zastrzeżenia i uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Opracowanie części rysunkowej planu BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r

- Uprawnienia projektantów

- Część rysunkowa

- K-1 Zadaszenie targowiska - rzut fundamentów

- K-2 Zadaszenie targowiska – rzut przyziemia

- K-3 Zadaszenie targowiska – konstrukcja dachu

- K-4 Zadaszenie targowiska – przekroje

- K-5 Budynek socjalno-administracyjny – rzut fundamentów

- K-6 Budynek socjalno-administracyjny – rzut przyziemia

- K-7 Budynek socjalno-administracyjny – przekrój A-A

- K-8 Budynek socjalno-administracyjny – ława Ł1, wieniec W1

- K-9 Budynek socjalno-administracyjny – płyta P1

- K-10 Zadaszenie targowiska – konstrukcja fundamentów

- K-11 Zadaszenie targowiska – konstrukcja ramy 3nawowej

- K-12 Zadaszenie targowiska – konstrukcja ramy 2nawowej

- K-13 Zadaszenie targowiska – konstrukcja ramy 2nawowej

- K-14 Zadaszenie targowiska – widok w osi „1”

- K-15 Zadaszenie targowiska – widok w osi „1,2,3”

- K-16 Zadaszenie targowiska – widok w osi „4”

- K-17 Zadaszenie targowiska – widok w osi „A”

- K-18 Zadaszenie targowiska – widok w osi „I”

- K-19 Stężenia połaciowe